1. 一种用于保留灌肠的体位垫，包括相连接的腰垫（1）和臀垫（2），其特征在于：所述腰垫（1）采用为气垫（11），所述臀垫（2）采用为高度可调的板块（12）；所述板块（12）包括上、下间隔的支撑板（3），以及连接在两支撑板（3）间用于支撑调节的调节件（4），所述气垫（11）一侧的上、下端分别与两支撑板（3）连接，位于上方的支撑板（3）上还设置有凹弧道（5）。

2. 根据权利要求1所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：所述调节件（4）包括交叉设置的一对支撑杆（41），且交叉处通过转轴（6）连接；一对所述支撑杆（41）的上端分别与位于上方的支撑板（3）下端相铰接，在位于下方的支撑板（3）上端排布有若干个限位槽（7），所述支撑杆（41）用于卡插在所述限位槽（7）内；所述限位槽（7）呈倾斜状，并且均朝向所述支撑板（3）的中心位置处。

3. 根据权利要求2所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：一对所述支撑板（3）之间还设置有水平限位柱（8），所述水平限位柱（8）包括与位于上方的支撑板（3）下端相连接的上支撑柱（81）和与位于下方的支撑板（3）上端相连接的下支撑柱（82），且上支撑柱（81）套设在下支撑柱（82）内，并可沿着水平限位柱（8）的长度方向进行移动。

4. 根据权利要求1~3任一权利要求所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：一对所述支撑板（3）的四侧之间均连接有遮挡布（9），所述遮挡布（9）采用微弹力布或褶叠布，并在其中一侧遮挡布（9）上开设有缝路，并用拉链（91）进行连接。

5. 根据权利要求1所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：所述凹弧道（5）的深度小于6cm，且在凹弧道（5）内铺设有一层垫体（51）。

6. 根据权利要求5所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：所述支撑板（3）上端、沿着凹弧道（5）与水平板面（31）的交汇处布置有防水凸条（32）。

7. 根据权利要求6所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：所述水平板面（31）上、在靠近凹弧道（5）的一侧还设置有与弯盘（10）相适配的固定槽（311）。

8. 根据权利要求1所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：所述凹弧道（5）的两端与支撑板（3）的两端相连通，且所述凹弧道（5）的长度方向指向所述气垫（11）。

9. 根据权利要求1所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：所述气垫（11）以及所述板块（12）上均设置有透气孔。

10. 根据权利要求1所述的用于保留灌肠的体位垫，其特征在于：位于下方的所述支撑板（3）的下端还交错设置有若干条防滑凸纹（33），并且在防滑凸纹（33）上还间隔布置有橡胶凸点（331）。