一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水稻种植技术领域，具体为一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置。

背景技术

[0002] 水稻是草本稻属的一种，属谷类，也是稻属中作为粮食的最主要最悠久的一种，区别于旱稻，水稻原产于中国和印度，七千年前中国长江流域的先民们就曾种植水稻，水稻按稻谷类型分为籼稻和粳稻、早稻和中晚稻、糯稻和非糯稻。还有其它分类，按是否无土栽培分为水田稻与浮水稻。

[0003] 现有的肥料喷洒装置，喷洒件无法自由调节，且不便于进行拆卸，则只能局限性的固定在某处进行对水稻的喷洒工作，实用性较低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，以解决上述背景技术中提出的喷洒件无法自由调节，且不便于进行拆卸，则只能局限性的固定在某处进行对水稻的喷洒工作，实用性较低等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，包括装置本体、开门机构、第一搅拌杆和喷洒件,所述装置本体的顶部连接设置有进料口，所述进料口的内部连接设置有闭合板，所述闭合板的一端以及进料口外部的一侧连接设置有开门机构，所述装置本体的一端内部连接设置有喷洒件，所述装置本体一端的正面和背面皆连接设置有拉杆，所述喷洒件内部的一侧以及装置本体靠近喷洒件的内部连接设置有第一插杆，所述第一插杆的一端连接设置有卡块，所述喷洒件内部的另一侧以及装置本体靠近喷洒件的内部连接设置有第二插杆，所述第二插杆的一端连接设置有卡槽，所述装置本体一端的内部连接设置有插槽。

[0006] 优选的，所述装置本体一端的底部以及靠近喷洒件的下方设置有连接支杆，所述装置本体的底部连接设置有移动轮。

[0007] 优选的，所述进料口的底部以及装置本体的内部连接设置有物料搅拌箱，所述物料搅拌箱的内部连接设置有第一搅拌杆，所述第一搅拌杆的一端以及装置本体外部的一侧连接设置有第一齿带轮，所述第一齿带轮的一侧安装设置有电机，所述物料搅拌箱的底部连接设置有过滤网。

[0008] 优选的，所述物料搅拌箱的下方以及装置本体的内部连接设置有储存箱，所述储存箱的俄内部连接设置有第二搅拌杆。

[0009] 优选的，所述电机的底部连接设置有支撑板，所述第一齿带轮的内部连接设置有连接齿带，所述连接齿带的一端连接设置有第二齿带轮。

[0010] 优选的，所述支撑板的内部以及第一齿带轮的下方设置有通槽。

[0011] 优选的，所述储存箱的底部以及装置本体的底部连接设置有第一连接软管，所述第一连接软管的一端以及装置本体的底部安装设置有水泵，所述水泵的一侧连接设置有第二连接软管。

[0012] 优选的，所述连接支杆底部的一侧连接设置有限位板，所述连接支杆底部的内部以及底部皆连接设置有支撑支杆。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] （1）该种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，通过在喷洒件、拉杆、第一插杆、卡块、第二插杆、卡槽和插槽等配件，第一插杆以及第二插杆可自由插入插槽内部，且哦他弄过卡块与卡槽卡合实现两者连接且对喷洒件起到固定的作用，则喷洒件固定在装置本体一端内部的同时并不妨碍可在第一插杆以及第二插杆的外部进行自由转动，可便于对喷洒件的喷洒角度进行调节，且喷洒件拆离装置本体一端位置时，可实现将喷洒件单独拿取，进行移动式喷洒的工作，进一步扩大设备的喷洒范围以及使用性；

[0015] （2）该种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，通过在闭合板、限位杆和弹簧弹簧等配件，向右拉动闭合板，则可在限位杆的范围内将闭合板抽离进料口的范围，则满足可进行下料和输液的工作，并且闭合板通过弹簧的弹性回弹复位至进料口内部时，实现进料口处于封闭的状态，可避免灰尘等杂物进入到装置本体以及进料口的内部，可有效保证装置本体内部肥料的质量；

[0016] （3）该种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，通过在第一搅拌杆、第一齿带轮、连接齿带、第二齿带轮和第二搅拌杆等配件，利用电机的启动且配合连接齿带的作用可实现第一齿带轮和第二齿带轮以及分别与第一齿带轮和第二齿带轮连接的第一搅拌杆和第二搅拌杆共同实现转动，可对物料搅拌箱和储存箱内部的液体废料进行充分搅拌，有效提高废料的分布均匀效率以及质量。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置的正视结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置的侧视结构示意图；

[0020] 图4为本实用新型装置本体以及第一齿带轮处俯视结构示意图；

[0021] 图5为本实用新型第一插杆与第二插杆连接处放大结构示意图。

[0022] 图中：1、装置本体；2、进料口；3、闭合板；4、开门机构；401、限位杆；402、弹簧；5、物料搅拌箱；6、第一搅拌杆；7、第一齿带轮；8、电机；9、支撑板；10、连接齿带；11、第二齿带轮；12、储存箱；13、第二搅拌杆；14、第一连接软管；15、水泵；16、第二连接软管；17、喷洒件；18、拉杆；19、连接支杆；20、移动轮；21、限位板；22、支撑支杆；23、通槽；24、第一插杆；25、卡块；26、第二插杆；27、卡槽；28、插槽；29、过滤网。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，包括装置本体1、开门机构4、第一搅拌杆6和喷洒件17,所述装置本体1的顶部连接设置有进料口2，进料口2的底部以及装置本体1的内部连接设置有物料搅拌箱5，物料搅拌箱5的下方以及装置本体1的内部连接设置有储存箱12，所述储存箱12的俄内部连接设置有第二搅拌杆13，储存箱12用于对通过过滤网29过滤后的液料进行收集，且第二搅拌杆13启动后可对储存箱12内部的液体进行搅拌，避免出现凝固或者粘附在储存箱12内壁处；

[0025] 物料搅拌箱5的内部连接设置有第一搅拌杆6，所述第一搅拌杆6的一端以及装置本体1外部的一侧连接设置有第一齿带轮7，所述第一齿带轮7的一侧安装设置有电机8，电机8的启动可带动第一齿带轮7以及与第一齿带轮7连接的第一搅拌杆6在物料搅拌箱5的内部进行转动，可对物料搅拌箱5内部的液体以及所需的物料进行搅拌工作，实现物料可搅拌更加充分；

[0026] 进料口2的内部连接设置有闭合板3，所述闭合板3的一端以及进料口2外部的一侧连接设置有开门机构4，所述装置本体1的一端内部连接设置有喷洒件17，所述装置本体1一端的正面和背面皆连接设置有拉杆18，闭合板3可通过开门机构4实现在进料口2内部进行左右移动，便于控制进料口2的开放与闭合状态；

[0027] 喷洒件17内部的一侧以及装置本体1靠近喷洒件17的内部连接设置有第一插杆24，所述第一插杆24的一端连接设置有卡块25，所述喷洒件17内部的另一侧以及装置本体1靠近喷洒件17的内部连接设置有第二插杆26，所述第二插杆26的一端连接设置有卡槽27，所述装置本体1一端的内部连接设置有插槽28，所述物料搅拌箱5的底部连接设置有过滤网29，第一插杆24与第二插杆26皆可插入插槽28内部位置，且通过卡块25与卡槽27卡合实现第一插杆24与第二插杆26连接则满足对喷洒件17的安装工作，且喷洒件17安装完成后也不妨碍自身可通过第一插杆24和第二插杆26进行转动的角度调节工作。

[0028] 装置本体1一端的底部以及靠近喷洒件17的下方设置有连接支杆19，所述装置本体1的底部连接设置有移动轮20，连接支杆19与装置本体1底部固定连接且移动轮20且与装置本体1底部固定连接。

[0029] 电机8的底部连接设置有支撑板9，支撑板9的内部以及第一齿带轮7的下方设置有通槽23，通槽23可供连接齿带10活动，在对电机8进行支撑的过程中不妨碍连接齿带10的以及第一齿带轮7的转动工作；

[0030] 第一齿带轮7的内部连接设置有连接齿带10，所述连接齿带10的一端连接设置有第二齿带轮11，第二齿带轮11通过连接齿带10与第一齿带轮7连接，则第一齿带轮7转动的同时可实现第二齿带轮11随之一同转动。

[0031] 储存箱12的底部以及装置本体1的底部连接设置有第一连接软管14；

[0032] 第一连接软管14的一端以及装置本体1的底部安装设置有水泵15，所述水泵15的一侧连接设置有第二连接软管16，第一连接软管14以及第二连接软管16皆为软管，则便于进行拉伸以及折叠的工作，则扩大喷洒件17的活动范围。

[0033] 连接支杆19底部的一侧连接设置有限位板21，所述连接支杆19底部的内部以及底部皆连接设置有支撑支杆22，限位板21对支撑支杆22的转动以及活动起到限位的作用，则支撑支杆22可在连接支杆19底部内部进行自由转动的工作。

[0034] 本申请实施例在使用时：将废料通过进料口2灌入到装置本体1以及物料搅拌箱5内部位置，利用控制电机8的启动配合第一齿带轮7、连接齿带10、和第二齿带轮11的作用实现带动第一搅拌杆6以及第二搅拌杆13进行共同转动对物料搅拌箱5内部的废料进行充分搅拌，便于额外添加药粉后也能快速充分的混和，则过滤网29可对肥料进行过滤，过滤出内部较大颗粒或者携带的石子和杂物等物质，过滤到储存箱12内部的废料看下进行储存，储存的过程中可利用储存箱12进行二次搅拌，则水泵15启动后可利用第一连接软管14和第二连接软管16的作用使肥料通过喷洒件17顺利进行喷洒

[0035]对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。