1. 一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，包括底板（1）和养殖箱（2），所述养殖箱（2）设置有若干个，其特征在于：所述养殖箱（2）内腔的两侧均放置有L型搭架（3），且L型搭架（3）的一端延伸至养殖箱（2）的外部，两个所述L型搭架（3）之间且位于养殖箱（2）的内侧通过固定块固定连接有网框（4），所述养殖箱（2）内腔前部与后部的下方均开设有滑动槽（5），所述滑动槽（5）的内部滑动安装有滑块（6），两个所述滑块（6）之间通过固定块固定连接有刮板（7），所述刮板（7）的右侧固定连接有滑杆（8），所述滑杆（8）的右端贯穿养殖箱（2）并延至养殖箱（2）的外部，所述滑杆（8）延伸至养殖箱（2）外部的一端固定连接有转盖（20），所述养殖箱（2）右侧的下方通过开设开口转动连接有排水管（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，其特征在于：所述养殖箱（2）两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有插筒（11），所述插筒（11）的内部放置有插杆（12），所述插杆（12）的顶端通过固定块固定连接有养与殖箱（2）相配合使用的承重板（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，其特征在于：所述承重板（13）的内部开有导水槽（21），且导水槽（21）设置有若干个，所述导水槽（21）内腔的右侧通过开设开口转动连接有进水管（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，其特征在于：所述进水管（14）位于导水槽（21）外部的一端螺纹连接有第一导水管（15），所述排水管（9）位于限位框（18）外部的一端螺纹连接有第二导水管（16）。

5. 根据权利要求1所述的一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，其特征在于：所述导水槽（21）内腔的底部通过开设开口固定连接有洒水管（17），且洒水管（17）横向等距设置有若干个，所述承重板（13）的顶部固定连接有限位框（18），所述限位框（18）内腔的底部固定连接有磁力凸块（19）。

6. 根据权利要求5所述的一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，其特征在于：所述养殖箱（2）的底部固定连接有与磁力凸块（19）相配合使用的磁性凹座（10）。