一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及养殖技术领域，具体为一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置。

背景技术

[0002] 可口革囊星虫隶属于星虫门、革囊星虫科，呈像似钉子，因此当地人称之为“泥丁”，泥丁是一种生活于海边浅滩咸草地里的小型星虫，泥丁肉味鲜美且营养丰富，具有滋阴降火、补肾益智的功效，被誉为“动物洋参”，深受国内外消费者欢迎，但是近年缺口很大，价格连年攀升，导致人工过度采挖野生泥丁，再加上环境污染及滩涂围垦等，使野生泥丁资源量锐减，因此人工养殖泥丁产业兴盛。目前人工养殖泥丁主要利用改造沿海低产田和盐碱地，此种粗放式养殖存在许多问题如：（1）养殖产地受限，不易大面积推广、（2）养殖设施化水平低下，不具有抗台风、大暴雨等自然灾害、（3）养殖粗犷，产能低，用工大、（4）由于水、海土等受污染，泥丁重金属含量不易控制。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，解决了泥丁养殖受环境影响导致产量低的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，包括底板和养殖箱，所述养殖箱设置有若干个，所述养殖箱内腔的两侧均放置有L型搭架，且L型搭架的一端延伸至养殖箱的外部，两个所述L型搭架之间且位于养殖箱的内侧通过固定块固定连接有网框，所述养殖箱内腔前部与后部的下方均开设有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块之间通过固定块固定连接有刮板，所述刮板的右侧固定连接有滑杆，所述滑杆的右端贯穿养殖箱并延至养殖箱的外部，所述滑杆延伸至养殖箱外部的一端固定连接有转盖，所述养殖箱右侧的下方通过开设开口转动连接有排水管。

[0005] 优选的，所述养殖箱两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有插筒，所述插筒的内部放置有插杆，所述插杆的顶端通过固定块固定连接有与养殖箱相配合使用的承重板。

[0006] 优选的，所述承重板的内部开有导水槽，且导水槽设置有若干个，所述导水槽内腔的右侧通过开设开口转动连接有进水管。

[0007] 优选的，所述进水管位于导水槽外部的一端螺纹连接有第一导水管，所述排水管位于限位框外部的一端螺纹连接有第二导水管。

[0008] 优选的，所述导水槽内腔的底部通过开设开口固定连接有洒水管，且洒水管横向等距设置有若干个，所述承重板的顶部固定连接有限位框，所述限位框内腔的底部固定连接有磁力凸块。

[0009] 优选的，所述养殖箱的底部固定连接有与磁力凸块相配合使用的磁性凹座。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，通过设置有若干个承重板将多个养殖箱叠加起来，磁力凸块和磁性凹座的相互配合能够有效增加稳定性，然后在网框内部放入海泥用来对泥丁进行养殖，顶部的承重板能够通过洒水管进行洒水撒料，这些结构的设置能够有效减少养殖的土地使用面积，并且也不会受到环境因素的影响，为泥丁营造了合适的养殖环境，极大的增加了泥丁的产量。

[0011] （2）、该可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，通过在限位框的一侧安装有与导水槽相配合使用的排水管，以及在养殖箱的内部使用滑块安装有刮板，这两个结构的设置能够方便工作人员后续对承重板和养殖箱的内部进行清理，保证了养殖箱的洁净度，极大的提高了设备整体的实用性和功能性，能够有效减少养殖的土地使用面积、人工成本及海水用量。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置的结构示意图；

图2为本实用新型可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置的养殖箱和承重板结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型图2中C处的局部放大图；

图6为本实用新型可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置的养殖箱结构的剖视图；

图7为本实用新型可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置的承重板、进水管和洒水管结构的仰视图；

图8为本实用新型可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置的养殖箱内部结构的侧视图。

[0013] 图中：1、底板；2、养殖箱；3、L型搭架；4、网框；5、滑动槽；6、滑块；7、刮板；8、滑杆；9、排水管；10、磁性凹座；11、插筒；12、插杆；13、承重板；14、进水管；15、第一导水管；16、第二导水管；17、洒水管；18、限位框；19、磁力凸块；20、转盖；21、导水槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种可口革囊星虫工厂化立体式循环水养殖装置，包括底板1和养殖箱2，养殖箱2设置有若干个，养殖箱2内腔的两侧均放置有L型搭架3，且L型搭架3的一端延伸至养殖箱2的外部，两个L型搭架3之间且位于养殖箱2的内侧通过固定块固定连接有网框4，养殖箱2内腔前部与后部的下方均开设有滑动槽5，滑动槽5的内部滑动安装有滑块6，两个滑块6之间通过固定块固定连接有刮板7，刮板7的右侧固定连接有滑杆8，滑杆8的右端贯穿养殖箱2并延至养殖箱2的外部，滑杆8延伸至养殖箱2外部的一端固定连接有转盖20，养殖箱2右侧的下方通过开设开口转动连接有排水管9。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够保证承重板13可以快速安装，养殖箱2两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有插筒11，插筒11的内部放置有插杆12，插杆12的顶端通过固定块固定连接有与养殖箱2相配合使用的承重板13。

[0017] 进一步的，为了能够保证限位框18和承重板13的稳定性，导水槽21内腔的底部通过开设开口固定连接有洒水管17，且洒水管17横向等距设置有若干个，承重板13的顶部固定连接有限位框18，限位框18内腔的底部固定连接有磁力凸块19，养殖箱2的底部固定连接有与磁力凸块19相配合使用的磁性凹座10

其中，为了方便同一注水和排水循环，进水管14位于导水槽21外部的一端螺纹连接有第一导水管15，排水管9位于限位框18外部的一端螺纹连接有第二导水管16，承重板13的内部开有导水槽21，且导水槽21设置有若干个，导水槽21内腔的右侧通过开设开口转动连接有进水管14。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，工作人员通过L型搭架3将网框4安装在养殖箱2的内侧，L型搭架3能够方便拿取，然后工作人员将海泥放置在网框4的内侧，并将虫子放置在海泥里面，然后将承重板13通过插杆12将其插在插筒11的内部，这时承重板13被固定住，然后工作人员再将第二个养殖箱2放置在承重板13的顶部，让磁性凹座10和磁力凸块19对接，通过磁性进行固定，并依次进行剩余养殖箱2和承重板13的安装，当安装完成时通过进水管14连接第一导水管15，然后将水注入导水槽21内部，通过洒水管17进行喷洒，当需要对养殖箱2的内部进行清理时，可拉动转盖20通过滑杆8带动刮板7对养殖箱2的底部进行刮除，让污水通过排水管9排出。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。