1. 一种用于金华猪饲养的饲养系统，其特征在于：包括补水系统，还包括水源组件，所述水源组件包括水箱和与所述水箱相连的混合槽以及位于所述混合槽上方的粉碎装置，所述粉碎装置用于粉碎粗颗粒饲料和/或植物青饲料，所述水箱与所述混合槽通过排水管相连通，所述混合槽用于将粉碎装置卸下的粉料与水进行混合，所述混合槽与所述补水系统的进水管相连通，

所述补水系统，包括水槽和饲喂槽，所述水槽设置在所述饲喂槽下方，所述水槽内具有供水流动的流道，所述水槽的长度和宽度与所述饲喂槽的底板相对应，所述饲喂槽底板的下侧位于所述流道内，在所述水槽上还设置有与所述流道连通的进水管和出水管，所述进水管与外部水源相连，所述出水管一端与所述流道连通，另一端位于所述饲喂槽容纳腔上方，在所述出水管上还设置有阀门，

在所述流道内设置有若干支撑件，所述支撑件包括若干第一支撑板和若干第二支撑板，所述第一支撑板和第二支撑板的上缘与所述底板下侧密封连接，所述第一支撑板和第二支撑板的下缘与所述封板上侧密封连接，所述第一支撑板与所述饲喂槽的第一侧板密封连接，所述第一支撑板与所述饲喂槽的第二侧板之间隔开形成有第一缺口，所述第二支撑板与所述饲喂槽的第二侧板密封连接，所述第二支撑板与所述饲喂槽的第一侧板之间隔开形成有第二缺口，所述第一支撑板与第二支撑板间隔布置，相邻的所述第一支撑板与第二支撑板之间隔开有距离。

2. 如权利要求1所述的饲养系统，其特征在于：在所述进水管上还设置有泵送装置，所述泵送装置用于将所述混合槽内的水或者混合料泵送至所述进水管。

3. 如权利要求1所述的饲养系统，其特征在于：所述混合槽内设置有搅拌装置，所述搅拌装置为螺旋叶片。

4. 如权利要求1所述的饲养系统，其特征在于：在所述混合槽靠近所述进水管的一端还设置有过滤网。

5. 如权利要求1所述的饲养系统，其特征在于：在所述水箱上设置有加热和/或者制冷装置。

6. 如权利要求5所述的饲养系统，其特征在于：饲喂槽，包括槽体，所述槽体内具有上端敞开的容纳腔，所述槽体包括底板、第一侧板、第二侧板、第一端板和第二端板，所述第一侧板设置在所述底板长度方向上靠近猪的一侧，所述第二侧板设置在所述底板长度方向上远离猪的一侧，所述第一端板设置在所述底板长度方向的一端，所述第二端板设置在所述底板长度方向的另一端，所述第一侧板、第二侧板、第一端板、第二端板与所述底板合围成所述容纳腔，所述底板在由第二侧板至第一侧板的方向上倾斜设置，所述底板较低的一侧与所述第二侧板密封配合连接，所述底板较高的一侧与所述第一侧板密封配合连接，使所述容纳腔最低的一侧位于远离所述第一侧板的一侧。

7. 如权利要求6所述的饲养系统，其特征在于：所述水槽包括位于所述饲喂槽底板下方的封板，所述封板与所述底板之间隔开有距离，所述饲喂槽的第一侧板、第二侧板、第一端板、第二端板向所述封板延伸，所述封板分别与所述第一侧板、第二侧板、第一端板、第二端板的下缘密封连接，在所述封板与饲喂槽的第一侧板、第二侧板、第一端板、第二端板和底板之间合围形成所述流道。

8. 如权利要求7所述的饲养系统，其特征在于：所述第一缺口的截面积小于所述第二缺口的截面积。