1. 一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于，包括第一电缆筒（1）与第二电缆筒（9），所述第一电缆筒（1）外侧表面活动套设有第一锁紧盖（2），所述第一电缆筒（1）下端固定设置有第一密封筒（3），所述第二电缆筒（9）外侧表面活动套设有第二锁紧盖（8），所述第二电缆筒（9）上端固定设置有第二密封筒（11），所述第一密封筒（3）内侧中部设置有套杯（4），所述套杯（4）外侧设置有外壳（5），所述第二密封筒（11）上端固定设置有固定环（7），所述第二密封筒（11）与第二锁紧盖（8）之间设置有第一密封圈（10），所述第二密封筒（11）内侧中部固定设置有端子架（12），所述套杯（4）与端子架（12）之间设置有套筒（6），所述端子架（12）与外壳（5）之间设置有第二密封圈（13），所述端子架（12）内部与固定环（7）之间固定设置有端子组件（14），所述套杯（4）内侧中部固定设置有供端子组件（14）插接的端子筒（15）。

根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述第一电缆筒（1）与第二电缆筒（9）内侧侧壁均设置有橡胶垫。

3．根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述第一锁紧盖（2）和第二锁紧盖（8）外侧表面均设置有若干第一切面（201）与第二切面（202）。

4．根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述第一锁紧盖（2）和第二锁紧盖（8）内侧侧壁开设有螺纹，所述外壳（5）外侧表面一侧开设有第一螺纹槽（501），所述外壳（5）内部为空心，所述外壳（5）表面远离第一螺纹槽（501）的一侧开设有第二螺纹槽（502），所述第一锁紧盖（2）通过螺纹活动旋合设置在外壳（5）上端，所述第二锁紧盖（8）通过螺纹活动旋合设置在外壳（5）下端。

5．根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述第一锁紧盖（2）和第二锁紧盖（8）内侧侧壁开设有螺纹，所述外壳（5）外侧表面一侧开设有第一螺纹槽（501），所述外壳（5）内部为空心，所述外壳（5）表面远离第一螺纹槽（501）的一侧开设有第二螺纹槽（502），所述第一锁紧盖（2）通过螺纹活动旋合设置在外壳（5）上端，所述第二锁紧盖（8）通过螺纹活动旋合设置在外壳（5）下端。

6．根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述端子筒（15）下端设置有电路端子筒（1501）、信号端子筒（1502）和辅助连接端子筒（1503）。

7．根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述端子筒（15）外侧表面开设有密封槽（1504）。

8．根据权利要求6所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述端子架（12）上还设有电路通孔（1201）、信号通孔（1202）、辅助连接通孔（1203），所述电路通孔（1201）与电路端子筒（1501）相互导通对应，所述信号通孔（1202）与信号端子筒（1502）相互导通对应，所述辅助连接通孔（1203）与辅助连接端子筒（1503）之间相互导通对应。

9．根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述第一电缆筒（1）上端设置有线缆入口（18），所述第二电缆筒（9）下端设置有线缆出口（19），所述第一密封筒（3）与外壳（5）之间设置有第三密封圈（16），所述第一电缆筒（1）与第一锁紧盖（2）之间设置有第四密封圈（17）。

10．根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的电缆连接器，其特征在于：所述端子组件（14）包括电路端子（1401）和信号端子（1402），所述端子组件（14）内部一侧设置有电路端子（1401），所述端子组件（14）内部在电路端子（1401）一侧设置有信号端子（1402）。