一种触屏手套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及手套技术领域，具体为一种触屏手套。

背景技术

[0002] 触屏手套属于现代词，指的是在冬天用于操作电容式触摸屏产品的特殊手套。其使用特殊的导电纺纱材质，被引入手套制作工艺，达到冬天保暖性与方便使用触摸屏产品的多重目的。随着显示技术的不断发展，带触摸屏的电子产品越来越普及。目前，电子产品触摸屏通常有两种，一种是电阻式触摸屏，一种是电容式触摸屏。电阻式触摸屏通常需要稍用力的按压来启动， 而电容式触摸屏为感应式，需要通过导体或半导体触摸屏幕才可以启动，而人体本身就是导体，所以用手指触摸电容式触摸屏就可以启动这些带电容式触摸屏的电子产品的各项功能。电容屏较电阻屏更加灵敏， 不需要用力按压屏幕，支持多点触摸，而且寿命更长，抗压能力更强，屏幕不易刮花。所以电容屏的应用更为广泛。然而其缺陷在于必须要用人手接直接接触。 然而在冬季室外时，人们通常会带手套，手套一般为棉线、化纤等绝缘材料的，带着这种绝缘手套就无法启动电容式触摸屏，只有摘下手套来启动手机或其它这种带电容式触摸屏的电子产品，这样手部会感觉非常冷，甚至冻伤。为此，我们提出了一种触屏手套。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供了一种触屏手套，解决了上述背景所提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种触屏手套，包括手套本体，所述手套本体包括织物层、浸塑层、导电层；

所述织物层与浸塑层编织连接，所述浸塑层与导电层编织连接；

所述织物层内部为空心设置，所述织物层的内部设置有第一填充层、第二填充层；

所述第一填充层与第二填充层之间分别设置有第一环形圈、第二环形圈、微型弹簧；

所述第一环形圈与第一填充层固定连接，所述第二环形圈与第二填充层固定连接；

所述手套本体还包括基材、防潮层、耐磨层。

[0005] 优选的，所述第一填充层与第二填充层固定安装在织物层的内壁，且所述第一填充层与第二填充层采用的是棉花，这样可以使人的手腕处感到舒适，不会被勒的不舒服。

[0006] 优选的，所述第一环形圈与第二环形圈的大小形状一致，且所述第一环形圈与第二环形圈均采用的是橡胶材料。

[0007] 优选的，所述微型弹簧的一端与第一环形圈固定连接，且所述微型弹簧的另一端与第二环形圈固定连接，通过设置的微型弹簧可以使手套本体紧紧套设在人的手腕处。

[0008] 优选的，所述基材的顶部与防潮层的底部固定连接，所述基材的厚度为防潮层厚度的两倍，通过设置的防潮层可以使手套本体具有防潮的性能，可以使手套本体适用在潮湿的环境下，不会受到潮湿的影响，加强了手套本体的使用性能。

[0009] 优选的，所述耐磨层的底部与防潮层的顶部固定连接，所述耐磨层与防潮层的厚度一致，通过设置的耐磨层可以加强手套本体的耐磨性能，可以避免手套本体在产生摩擦时而受到磨损的影响。

[0010] 优选的，所述导电层采用的是导电纤维，通过设置的导电层可以达到戴手套触屏的作用。

[0011] 本实用新型提供了一种触屏手套。该触屏手套具备以下有益效果：

（1）、该触屏手套，通过采用的第一填充层、第二填充层可以使人的手腕处感到舒适，不会被勒的不舒服，通过设置的微型弹簧可以使手套本体紧紧套设在人的手腕处；

（2）、该触屏手套，通过设置的防潮层可以使手套本体具有防潮的性能，可以使手套本体适用在潮湿的环境下，不会受到潮湿的影响，加强了手套本体的使用性能，通过设置的耐磨层可以加强手套本体的耐磨性能，可以避免手套本体在产生摩擦时而受到磨损的影响。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型平面结构示意图；

图2为本实用新型织物层一端剖视结构示意图；

图3为本实用新型手套本体结构示意图。

[0013] 图中：1手套本体、101织物层、102浸塑层、103导电层、104基材、105防潮层、106耐磨层、2第一填充层、3微型弹簧、4第一环形圈、5第二环形圈、6第二填充层。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0015] 所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0016] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0017] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种触屏手套，包括手套本体1，手套本体1包括织物层101、浸塑层102、导电层103；

织物层101与浸塑层102编织连接，浸塑层102与导电层103编织连接，导电层103采用的是导电纤维，通过设置的导电层103可以达到戴手套触屏的作用；

织物层101内部为空心设置，织物层101的内部设置有第一填充层2、第二填充层6；

第一填充层2与第二填充层6固定安装在织物层101的内壁，且第一填充层2与第二填充层6采用的是棉花，这样可以使人的手腕处感到舒适，不会被勒的不舒服；

第一填充层2与第二填充层6之间分别设置有第一环形圈4、第二环形圈5、微型弹簧3；

第一环形圈4与第一填充层2固定连接，第二环形圈5与第二填充层6固定连接，第一环形圈4与第二环形圈5的大小形状一致，且第一环形圈4与第二环形圈5均采用的是橡胶材料；

微型弹簧3的一端与第一环形圈4固定连接，且微型弹簧3的另一端与第二环形圈5固定连接，通过设置的微型弹簧3可以使手套本体1紧紧套设在人的手腕处；

手套本体1还包括基材104、防潮层105、耐磨层106；

基材104的顶部与防潮层105的底部固定连接，基材104的厚度为防潮层105厚度的两倍，通过设置的防潮层105可以使手套本体1具有防潮的性能，可以使手套本体1适用在潮湿的环境下，不会受到潮湿的影响，加强了手套本体1的使用性能；

耐磨层106的底部与防潮层105的顶部固定连接，耐磨层106与防潮层105的厚度一致，通过设置的耐磨层106可以加强手套本体1的耐磨性能，可以避免手套本体1在产生摩擦时而受到磨损的影响。

[0018] 该触屏手套在使用时，通过设置的导电层103可以达到戴手套触屏的作用，便于操作，当手套本体1处于潮湿环境下的时候，通过设置的防潮层105可以避免手套本体1受到影响，加了手套本体1的使用性能，手套本体1在使用的时候，必然会产生摩擦，这时通过设置的耐磨层106可以加强手套本体1的耐磨性能，使手套本体1受到磨损，最后可以加强手套本体1的使用质量。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。

[0020]    尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。