一种小儿穿刺辅助架及其装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理用具领域，具体涉及一种小儿穿刺辅助架及其装置。

背景技术

[0002] 静脉穿刺是儿科一项最基本的护理技术和重要的治疗手段，然而给小儿静脉穿刺时候，由于小儿活动度大、配合度低，恐惧感强，以及穿刺时固定人手不足、护士穿刺技术不稳定等影响，导致儿科的静脉穿刺成功率不高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种小儿穿刺辅助架及其装置，以解决上述提到的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种小儿穿刺辅助架，其包括板体和活动板，活动板的一端位于板体内，并能够沿着板体的长度方向进行移动；在板体的上方桥架有一拱板，供板的两端与板体的两侧连接，并在拱板的上端设置有用于夹持电子设备的夹持部，活动板的活动侧设置有用于固定手部的固定带。

[0005] 进一步地，拱板的内侧设置有充气气囊，并在充气气囊的外表面设置有伸缩棉。

[0006] 进一步地，拱板的上端设置有一平面段，平面段内设有一用于放置电子设备的放置槽；加持部包括呈“L”形的挡件，挡件为多个，且对称分布在放置槽的两侧。

[0007] 进一步地，挡件的横向段固定在拱板上，挡件竖直段上、朝向放置槽的一面通过弹簧件连接有一夹持板，夹持板的加持面上设有一柔性层。

[0008] 进一步地，拱板上、在朝向活动板一端的两侧上还铰接有遮挡板。

[0009] 一种小儿穿刺辅助装置，其包括坐凳以及上述所述的小儿穿刺辅助架；在坐凳的凳面下方设置有用于固定小儿下肢的支撑架。

[0010] 进一步地，坐凳的凳脚高度可调，支撑架包括与凳面下端进行连接的支撑板以及套插在支撑板内，并能够沿支撑板长度方向移动的调节板，支撑板上还设置有用于限定调节板进行移动的限定结构，调节板的活动侧和/或支撑板上设置有用于固定下肢的固定带。

[0011] 进一步地，限定结构包括开设在支撑板上的螺纹孔，螺纹孔内套穿有一螺钉，在螺钉的抵触部设置有防滑结构，并在螺钉的端部设置有一把手。

[0012] 进一步地，调节板的下端设置有一踏板。

[0013] 进一步地，坐凳的凳面下端还设置有一用于稳固支撑架的稳固结构，稳固结构包括铰接在凳面下端且长度可调的稳固杆，在调节板的背面设有一用于套插稳固杆自由端的稳固槽。

[0014] 本实用新型的有益效果为：该小儿穿刺辅助架及其装置可用以辅助医护人员对小儿进行静脉穿刺，能有效控制小儿活动，转移幼儿注意力，减少小儿恐惧感，提高静脉穿刺成功率。

附图说明

[0015] 图1示意性地给出了小儿穿刺辅助架的示意图。

[0016] 图2示意性地给出了小儿穿刺辅助架的充气气囊的设置示意图。

[0017] 图3示意性地给出了小儿穿刺辅助架的平面段的设置示意图。

[0018] 图4示意性地给出了小儿穿刺辅助架的夹持部的设置示意图。

[0019] 图5示意性地给出了小儿穿刺辅助装置的支撑架的设置示意图。

[0020] 图6示意性地给出了小儿穿刺辅助装置的限定结构示意图。

[0021] 图7示意性地给出了小儿穿刺辅助装置的稳固结构示意图。

[0022] 其中：1、板体；2、活动板；3、拱板；31、充气气囊；311、伸缩棉；4、夹持部；5、固定带；6、平面段；7、放置槽；8、挡件；81、横向段；82、竖直段；9、弹簧件；10、夹持板；101、柔性层；11、凳面；12、凳脚；13、支撑架；14、支撑板；15、调节板；16、限定结构；161、螺纹孔；162、螺钉；163、防滑结构；164、把手；17、踏板；18、稳固杆；19、稳固槽。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0024] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0025] 如图1~图4所示，该小儿穿刺辅助架包括板体1和活动板2，其中，活动板2的一端位于板体1内，并能够沿着板体1的长度方向进行移动，从而实现辅助架整体长度的调节，以适用于不同长度的手臂。

[0026] 在板体1的上方桥架有一拱板3，供板的两端与板体1的两侧连接，并在拱板3的上端设置有夹持部4，用于架持电子设备。并且，在活动板2的活动侧还设置有固定带5，用于固定手部。

[0027] 在实际使用过程中，小儿的手从供板与板体1的空间穿过，将手放在另一侧的活动板2上，且可调节活动板2插入板体1内的长度，以适应于不同长度手臂的使用，之后，通过固定带5对小儿的手部进行固定。并可将电子设备放置在拱板3上端，并通过夹持部4进行夹持固定，电子设备用以播放视觉视频，转移小儿的注意力，便于提高穿刺成功率。

[0028] 当然，还可在拱板3的内侧设置有充气气囊31，可通过向充气气囊31充气，使充气气囊31与小儿手臂贴合，即可起到对小儿手臂的固定作用，又可遮挡使用中拱板3与板体1之间的间隙，避免小儿从间隙处看到穿刺过程，产生抵触活动。

[0029] 手臂可以穿过供板下的空间，且放置电子设备正好遮住静脉穿刺的动作，小儿因为不能直观看到穿刺因此减少了恐惧感。

[0030] 同时，为了提高使用的舒适性，还可在充气气囊31的外表面设置有伸缩棉311。当然，还可令该穿刺辅助架上任意一与小儿皮肤接触处的部件均包裹一层软垫。

[0031] 本申请的优选是实施例为：在拱板3的上端设置有一平面段6，平面段6内设有一放置槽7，用于放置电子设备。并且令加持部包括呈“L”形的挡件8，挡件8为多个，且对称分布在放置槽7的两侧。

[0032] 其中，挡件8的横向段81固定在拱板3上，挡件8竖直段82上、朝向放置槽7的一面通过弹簧件9连接有一夹持板10。在使用时，将电子设备放置在放置槽7内，通过夹持板10实现对电子设备的加持，确保放置的稳定性。

[0033] 并且，通过对加持部的有效设计，使得其可适配地实现对不同大小厚度电子设备的有效夹持。同时，为了避免刮花电子设备，在夹持板10的加持面上设有一柔性层101，具体可采用橡胶垫的形式。

[0034] 为了避免小儿从两侧看到穿刺场景，为了进一步提高穿刺的成功率，还可在拱板3上、在朝向活动板2一端的两侧上铰接有遮挡板，通过遮挡板对两侧进行遮挡。

[0035]     该小儿静脉穿刺辅助架可用以辅助医护人员对小儿进行静脉穿刺，能有效控制小儿活动，转移幼儿注意力，减少小儿恐惧感，提高静脉穿刺成功率。

[0036] 根据本申请的一种实施方式，还给出了一种小儿穿刺辅助装置，如图5~图7所示，其包括坐凳以及上述所述的小儿穿刺辅助架，在坐凳的凳面11下方设置有用于固定小儿下肢的支撑架13。

[0037] 其中，支撑架13可与坐凳的凳面11下端采用可拆卸连接方式进行连接，便于调节安装位置，提高使用性。

[0038] 在实际操作中，小儿穿刺不仅仅是手臂，有时候下肢也需要做穿刺，因此在坐凳的凳面11下方还设置有支撑架13，以方便固定小儿下肢，适用性更强。

[0039] 其中，坐凳的凳脚12高度可调，由于高度可调凳脚12结构已属于现有常规技术结构，因此不在此做出结构限制与赘述，只要能够实现高度可调凳脚12结构均可。在设计时，令坐凳的结构符合人体工学，同时还可令接触皮肤的地方由软性材料包裹，提高舒适感。

[0040] 该小儿穿刺辅助装置的支撑架13包括与凳面11下端进行连接的支撑板14，以及套插在支撑板14内，并能够沿支撑板14长度方向移动的调节板15，进而实现对支撑架13整体长度的调节，以适应于不同长度下肢使用。

[0041] 在支撑板14上还设置有限定结构16，用于限定调节板15进行移动；当然，在调节板15的活动侧和/或支撑板14上设置有固定带5，用于固定下肢。

[0042] 具体地，限定结构16包括开设在支撑板14上的螺纹孔161，螺纹孔161内套穿有一螺钉162，在螺钉162的抵触部设置有防滑结构163，并在螺钉162的端部设置有一把手164。当调节板15的位置调节到一定时，可通过转动把手164，使螺钉162抵触部的防滑结构163与调节板15紧抵，从而对调节板15的位置进行限定，实现对支撑架13整体长度的限定。

[0043] 为了提高使用的舒适性和稳定性，提高穿刺的成功率，在调节板15的下端设置有一踏板17，可放置脚部。并且，在坐凳的凳面11下端还设置有一稳固结构，用于稳固支撑架13。

[0044] 具体地，稳固结构包括铰接在凳面11下端且长度可调的稳固杆18，且由于长度可调的杆体结构属于现有常规结构，且种类繁多，因此不在此限定与赘述。在调节板15的背面设有一稳固槽19，用于套插稳固杆18自由端。

[0045] 在具体实施中，当调节好支撑架13后，可将稳固杆18的自由端套插在调节板15背面的稳固槽19内，形成一三角结构，提高支撑架13使用的稳定性。

[0046] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0047] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。