一种适用于老年人的安全用药取药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及老年人护理技术领域，具体为一种适用于老年人的安全用药取药装置。

背景技术

[0002] 随着老年人口的增加，老龄化加剧，老年人的用药量也在进一步扩大，当下社会中老年人因自身身体素质下降，常常需要摄入大量药物和保健品，对于记忆力和分辨力已经有所下降的老年人，每次到服用药物的时间时都会忘记服用，或者服用时少服，为老人的健康造成了威胁，同时增加了子女的负担。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种适用于老年人的安全用药取药装置，解决了老人服药时容易忘服和少服，对老人和子女造成负担的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种适用于老年人的安全用药取药装置，包括药盒，所述药盒的内壁固定连接有环形滑槽板，所述环形滑槽板的内部滑动安装有环形滑块，所述环形滑块的内侧固定连接有转动座，所述转动座顶部的边缘开设有贯穿至底部的安装槽，且安装槽设置有若干个，所述安装槽内腔的两侧均开设有缓冲槽，所述缓冲槽内腔的顶部与底部之间固定连接有滑杆，所述滑杆的表面滑动安装有滑套，所述滑杆表面的上部与下部均套接有弹簧，两个所述滑套之间且位于安装槽的内侧固定安装有储药筒，所述储药筒一侧的上部与下部分别开设有出料口和进料口。

[0005] 优选的，所述药盒顶部的两侧均开设有与储药筒相配合使用的放料口，所述药盒内部的下方开设有驱动槽，所述驱动槽内腔的底部通过固定板固定连接有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，所述转动杆的顶端贯穿驱动槽并延伸至药盒的内侧，所述转动杆延伸至药盒内腔的右端固定连接于转动座的底部。

[0006] 优选的，所述药盒左侧的上部固定连接有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆的顶端通过固定板固定连接有与放料口相配合使用的按压柱。

[0007] 优选的，所述药盒左侧的下方开设有接药口，所述接药口内腔的上部开有与储药筒相配合使用的落料口，所述接药口内腔的右侧开设有收纳槽，所述收纳槽内腔的顶部与底部均开设有滑动槽，两个所述滑动槽之间固定连接有按压座。

[0008] 优选的，所述按压座右侧的上部与下部和收纳槽的右侧之间固定连接有推力弹簧，所述收纳槽内腔的右侧固定安装有按钮。

[0009] 优选的，所述药盒内部右侧的下方开设有伸缩槽，所述伸缩槽内腔的底部固定安装有与储药筒相配合使用的第二电动伸缩杆，所述第二电动伸缩杆的顶端贯穿伸缩槽并延伸至药盒的内腔，所述药盒的顶部安装有警报器。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种适用于老年人的安全用药取药装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该适用于老年人的安全用药取药装置，通过在转动座的内侧开设有缓冲槽并在其内部安装有储药筒，子女提前在储药筒的内部放置有搭配好的药片，警报器能够及时的提醒老人吃药，底部的按压座和按钮的设置能够防止药片掉落在外部，当按压按钮时能够将所有的药片都掉落在手掌上，这些设置能够极大的解决老人忘服和少服药物的情况，由此保证了老人的身体健康，同时降低了子女的负担。

[0011] （2）、该适用于老年人的安全用药取药装置，通过在药盒的内部设置有与储药筒相配合使用的第二电动伸缩杆，第二电动伸缩杆能够推动储药筒上升并从放料口顶出，此项设置能有效的方便工作人员对其进行药片的放置，而储药筒与缓冲槽为贴合关系，对进料口和出料口进行了密封，使得药性不会在短时间内流失，保证了老人的用药安全。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型安全用药取药装置的结构示意图；

图2为本实用新型安全用药取药装置的药盒结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图。

[0013] 图中：1、药盒；2、环形滑槽板；3、环形滑块；4、转动座；5、安装槽；6、缓冲槽；7、滑杆；8、滑套；9、弹簧；10、储药筒；11、出料口；12、进料口；13、放料口；14、驱动槽；15、电机；16、转动杆；17、第一电动伸缩杆；18、按压柱；19、接药口；20、落料口；21、收纳槽；22、滑动槽；23、滑块；24、按压座；25、推力弹簧；26、按钮；27、伸缩槽；28、第二电动伸缩杆；29、警报器。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种适用于老年人的安全用药取药装置，包括药盒1，药盒1的内壁固定连接有环形滑槽板2，环形滑槽板2的内部滑动安装有环形滑块3，环形滑块3的内侧固定连接有转动座4，转动座4顶部的边缘开设有贯穿至底部的安装槽5，且安装槽5设置有若干个，安装槽5内腔的两侧均开设有缓冲槽6，缓冲槽6内腔的顶部与底部之间固定连接有滑杆7，滑杆7的表面滑动安装有滑套8，滑杆7表面的上部与下部均套接有弹簧9，两个滑套8之间且位于安装槽5的内侧固定安装有储药筒10，储药筒10一侧的上部与下部分别开设有出料口11和进料口12，药盒1内部右侧的下方开设有伸缩槽27，伸缩槽27内腔的底部固定安装有与储药筒10相配合使用的第二电动伸缩杆28，第二电动伸缩杆28的顶端贯穿伸缩槽27并延伸至药盒1的内腔，药盒1的顶部安装有警报器29。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够将储药筒10进行按压使药片掉落，药盒1左侧的下方开设有接药口19，接药口19内腔的上部开有与储药筒10相配合使用的落料口20，接药口19内腔的右侧开设有收纳槽21，收纳槽21内腔的顶部与底部均开设有滑动槽22，两个滑动槽22之间固定连接有按压座24药盒1左侧的上部固定连接有第一电动伸缩杆17，第一电动伸缩杆17的顶端通过固定板固定连接有与放料口13相配合使用的按压柱18。

[0017] 进一步的，为了能够使储药筒10可以进行旋转更换，按压座24右侧的上部与下部和收纳槽21的右侧之间固定连接有推力弹簧25，收纳槽21内腔的右侧固定安装有按钮26，药盒1顶部的两侧均开设有与储药筒10相配合使用的放料口13，药盒1内部的下方开设有驱动槽14，驱动槽14内腔的底部通过固定板固定连接有电机15，电机15为伺服电机，电机15的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆16，转动杆16的顶端贯穿驱动槽14并延伸至药盒1的内侧，转动杆16延伸至药盒1内腔的右端固定连接于转动座4的底部。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，工作人员首先启动电机15，通过转动杆16带动转动座4进行旋转，让每个储药筒10都依次旋转至右侧放料口13的下方，随后第二电动伸缩杆28启动将储药筒10从放料口13顶出，工作人员通过进料口12将药放置在储药筒10的内部，然后第二电动伸缩杆28下降，储药筒10通过弹簧9的推动下降重新复位，这时对电机15和警报器29进行设置，在规定时间点警报器29启动提醒老人，然后装药的储药筒10会转动至落料口20的上部，当老人要吃药时，只需将手插入接药口19的内侧，并用手指推动按压座24，按压座24在滑动槽22的限位下对按钮26进行按压，然后第一电动伸缩杆17启动，按压柱18会压动储药筒10下降，通过落料口20下降，然后由于储药筒10内腔的底部为切斜状，由于失去了安装槽5的限位，药品通过落料口20掉落在手掌上，老人可进行服用。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。