1. 一种适用于老年人的安全用药取药装置，包括药盒（1），其特征在于：所述药盒（1）的内壁固定连接有环形滑槽板（2），所述环形滑槽板（2）的内部滑动安装有环形滑块（3），所述环形滑块（3）的内侧固定连接有转动座（4），所述转动座（4）顶部的边缘开设有贯穿至底部的安装槽（5），且安装槽（5）设置有若干个，所述安装槽（5）内腔的两侧均开设有缓冲槽（6），所述缓冲槽（6）内腔的顶部与底部之间固定连接有滑杆（7），所述滑杆（7）的表面滑动安装有滑套（8），所述滑杆（8）表面的上部与下部均套接有弹簧（9），两个所述滑套（8）之间且位于安装槽（5）的内侧固定安装有储药筒（10），所述储药筒（10）一侧的上部与下部分别开设有出料口（11）和进料口（12）。

2. 根据权利要求1的一种适用于老年人的安全用药取药装置，其特征在于：所述药盒（1）顶部的两侧均开设有与储药筒（11）相配合使用的放料口（13），所述药盒（1）内部的下方开设有驱动槽（14），所述驱动槽（14）内腔的底部通过固定板固定连接有电机（15），所述电机（15）的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（16），所述转动杆（16）的顶端贯穿驱动槽（14）并延伸至药盒（1）的内侧，所述转动杆（16）延伸至药盒（1）内腔的右端固定连接于转动座（4）的底部。

3. 根据权利要求1的一种适用于老年人的安全用药取药装置，其特征在于：所述药盒（1）左侧的上部固定连接有第一电动伸缩杆（17），所述第一电动伸缩杆（17）的顶端通过固定板固定连接有与放料口（13）相配合使用的按压柱（18）。

4. 根据权利要求1所述的一种适用于老年人的安全用药取药装置，其特征在于：所述药盒（1）左侧的下方开设有接药口（19），所述接药口（19）内腔的上部开有与储药筒（10）相配合使用的落料口（20），所述接药口（19）内腔的右侧开设有收纳槽（21），所述收纳槽（21）内腔的顶部与底部均开设有滑动槽（22），两个所述滑动槽（22）之间固定连接有按压座（24）。

5. 根据权利要求4所述的一种适用于老年人的安全用药取药装置，其特征在于：所述按压座（24）右侧的上部与下部和收纳槽（21）的右侧之间固定连接有推力弹簧（25），所述收纳槽（21）内腔的右侧固定安装有按钮（26）。

6. 根据权利要求1的一种适用于老年人的安全用药取药装置，其特征在于：所述药盒（1）内部右侧的下方开设有伸缩槽（27），所述伸缩槽（27）内腔的底部固定安装有与储药筒（10）相配合使用的第二电动伸缩杆（28），所述第二电动伸缩杆（28）的顶端贯穿伸缩槽（27）并延伸至药盒（1）的内腔，所述药盒（1）的顶部安装有警报器（29）。