1. 一种带食诱功能的兽用喷雾装置，其包括架体（1）和垂直固定安装在所述架体（1）四周位置之间处的围板（2）；

其特征在于，所述兽用喷雾装置还包括：

喷雾组件（3），其包括固定安装在所述围板（2）背向所述架体（1）位置处的药液盒（31）、活动安装在所述药液盒（31）上的喷头（32）、贯穿开设在所述围板（2）上的出液腔（33）；

喂食结构（4），其包括设置在所述架体（1）上的食台（41）、开设在所述食台（41）上的食料槽（42）、设置在所述食台（41）背向所述食料槽（42）位置处的连接组件（43）；以及

设置在所述围板（2）上的定位结构（5），其包括固定贯穿安装在所述围板（2）上的套环（51）和固定安装在所述套环（51）背向所述围板（2）位置处的海绵垫层（52）。

2. 根据权利要求1所述的一种带食诱功能的兽用喷雾装置，其特征在于，所述出液腔（33）和所述喷头（32）相对应。

3. 根据权利要求1所述的一种带食诱功能的兽用喷雾装置，其特征在于，所述围板（2）环绕设置在所述食台（41）的外部；

所述食料槽（42）位于所述架体（1）的上方。

4. 根据权利要求1所述的一种带食诱功能的兽用喷雾装置，其特征在于，所述食台（41）通过连接组件（43）与所述架体（1）滑动连接；

所述连接组件（43）包括垂直焊接在所述架体（1）中心位置处的顶杆（431）、贯穿开设在所述食台（41）内的杆腔（432）。

5. 根据权利要求4所述的一种带食诱功能的兽用喷雾装置，其特征在于，所述杆腔（432）和所述顶杆（431）相契合。

6. 根据权利要求1所述的一种带食诱功能的兽用喷雾装置，其特征在于，所述定位结构（5）位于所述喷雾组件（3）的前方；

所述食台（41）的下表面和所述架体（1）的上表面相接触，且食台（41）的相对应两侧外壁位置均固定安装有拉环。