1. 一种变压油加工用的脱水装置，其特征在于，包括基板（1），所述基板（1）顶端的一侧设有加热箱（25），所述加热箱（25）一侧的内壁上安装有加热管（20），所述加热箱（25）的上方设有过滤箱（5），所述过滤箱（5）底端的拐角位置处皆设有第一支腿（4），所述过滤箱（5）内部的一端设有格状流通框（8），所述格状流通框（8）的底端设有等间距的滴管（7），所述格状流通框（8）下方的过滤箱（5）内部安装有过滤网板（6），所述过滤箱（5）的上方设有注液斗（9），所述注液斗（9）底部的中心位置处设有注液管（10），所述加热箱（25）一侧的基板（1）顶端设有脱水箱（18），所述脱水箱（18）内部的中心位置处设有环形冷凝管（17），所述脱水箱（18）顶部的中心位置处设有蓄液框（15），所述蓄液框（15）的底端安装有等间距的喷嘴（16），所述脱水箱（18）远离加热箱（25）一侧的外壁上设有排液口（19），所述脱水箱（18）的上方设有蓄液箱（13），所述蓄液箱（13）底端的拐角位置处皆设有第二支腿（14），所述蓄液箱（13）顶端的一侧设有进液口（11），所述进液口（11）一侧的蓄液箱（13）顶端安装有液压泵（12），所述加热箱（25）表面的一端安装有温度计量表（27），所述温度计量表（27）上方的加热箱（25）表面安装有控制面板（26），所述控制面板（26）内部单片机的输出端与加热管（20）的输入端电性连接，所述控制面板（26）内部单片机的输入端与温度计量表（27）的输出端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种变压油加工用的脱水装置，其特征在于：所述过滤箱（5）底部的一侧设有溢流管（3），所述溢流管（3）的底端延伸至加热箱（25）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种变压油加工用的脱水装置，其特征在于：所述脱水箱（18）靠近加热箱（25）一侧的外壁上安装有冷凝器（23），所述冷凝器（23）的底端通过导管延伸至脱水箱（18）的底部，所述冷凝器（23）的输入端与控制面板（26）内部单片机的输出端电性连接。

4. 根据权利要求3所述的一种变压油加工用的脱水装置，其特征在于：所述冷凝器（23）上方的脱水箱（18）外壁上安装有循环泵（22），所述循环泵（22）的输入端与控制面板（26）内部单片机的输出端电性连接，所述循环泵（22）的一端通过导管与冷凝器（23）的顶端相连通，所述循环泵（22）的另一端通过导管延伸至蓄液箱（13）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种变压油加工用的脱水装置，其特征在于：所述加热箱（25）内部的一端设有搅拌轴（21），所述搅拌轴（21）底部的两外侧壁上皆设有搅拌叶片（2）。

6. 根据权利要求5所述的一种变压油加工用的脱水装置，其特征在于：所述加热箱（25）顶端的中心位置处安装有电机（24），所述电机（24）的输入端与控制面板（26）内部单片机的输出端电性连接，所述电机（24）的底端延伸至加热箱（25）的内部并与搅拌轴（21）的顶端固定连接。