1. 水循环处理装置，其特征在于，包括：水池；

空气排出组件，所述空气排出组件设置在水池外部；

固液分离组件，所述固液分离组件设置在空气排出组件上方；

支撑组件，所述支撑组件设置在固液分离组件外部；

所述固液分离组件包括旋流除砂器，所述旋流除砂器通过导管连接有PVC变径头、第一文氏增氧管、第二文氏增氧管、文氏施肥器、水培苗床，第一文氏增氧管在靠近水池底部的端面上安装有四十五度的弯头，并在连接管上部安装阀门，第二文氏增氧管应安装在靠近水池边壁上，且长度小于水池的半径；

所述PVC变径头为面吸、底吸全能式，所述PVC变径头设置在水池底面中心处，所述PVC变径头的形状为圆形设计；

所述第一文氏增氧管、第二文氏增氧管分别设置在水池水面、水中部位；

所述水培苗床一侧设置有y型过滤器，所述y型过滤器远离水培苗床的一侧设置有电磁阀。

2．根据权利要求1所述的水循环处理装置，其特征在于：所述空气排出组件包括PVC管、以及安装在PVC管管壁下方的排污管，所述排污管与PVC管之间安装有阀门，所述PVC管尾部安装有排气管，所述排气管上安装有阀门，所述排气管安装在靠近PVC管管壁顶部。

3．根据权利要求1所述的水循环处理装置，其特征在于：所述旋流除砂器、第一文氏增氧管、第二文氏增氧管之间设置有变频水陆两用泵。

4．根据权利要求1所述的水循环处理装置，其特征在于：所述旋流除砂器与PVC管之间设置有连接管，所述连接管上外接有连接器，所述连接器的内部设置有球阀。

5．根据权利要求1所述水循环处理装置，其特征在于：所述支撑组件包括下支架、上支架，所述上支架数量为两个，两个所述上支架相向面开设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有托板的两端，所述托板上方设置有托环，所述托环、托板上均开设有安装孔，所述远离水池的一上支架上设置有插梢。