一种农业气象灾害预警装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业气象灾害技术领域，具体为一种农业气象灾害预警装置。

背景技术

[0002] 我国作为农业大国，农业生产进入智能化时代，农业气象环境对农作物的生长起着重要作用，对于农业气象环境数据的监测预警成为实现农业良好发展的重要基础保障。气象灾害是农业生产的重大威胁，其影响往往是大范围的，可造成农作物大面积减产，使得产量大幅波动。随着科学技术的快速发展，为了保证农作物的正常生长发育，农业气象灾害预警装置也就应运而生，然而现有的农业气象灾害预警装置在使用中发现，现有的农业气象灾害预警装置不能够根据安装环境对气象监测仪的高度进行调节，避免气象监测仪受到损坏和干扰。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种农业气象灾害预警装置，解决了现有的农业气象灾害预警装置不能够根据安装环境对气象监测仪的高度进行调节，避免气象监测仪受到损坏和干扰的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种农业气象灾害预警装置，包括控制室，所述控制室的底部固定连接有若干个固定支架，所述控制室的顶部固定连接有工作壳体，所述工作壳体的一侧外表壁开设有通口，所述控制室的内部设置有调节机构，且调节机构的一端贯穿至工作壳体的内部，所述调节机构的一端固定连接有固定板，所述固定板的一端设置有拆装机构，且拆装机构的一端固定连接有气象监测仪，所述工作壳体的一侧外表壁固定安装有预警显示屏。

[0005] 优选的，所述调节机构包括有电机基座，且电机基座的底部与控制室的内部底面固定连接，所述电机基座的顶部固定安装有旋转电机，所述旋转电机的输出端固定连接有传动轴，且传动轴的一端固定连接有齿轮，所述齿轮的一侧外表壁啮合连接有升降板，且升降板的一端贯穿至工作壳体的内部，所述升降板远离齿轮的一端与固定板的一侧外表壁固定连接。

[0006] 优选的，所述工作壳体的两侧内表壁均开设有滑槽，两个所述滑槽的内部均滑动连接有滑块，且滑块的一端与升降板的一侧外表壁固定连接。

[0007] 优选的，所述拆装机构包括有连接板，且连接板的一端与气象监测仪的一侧外表壁固定连接，所述固定板靠近气象监测仪的一侧外表壁开设有连接槽，所述连接板的顶部开设有限位槽，所述连接槽的内部滑动连接有限位板，且限位板的一端贯穿至固定板的外部。

[0008] 优选的，所述限位板远离固定板的一端固定连接有拉手，所述拉手靠近固定板的一侧外表壁固定连接有若干个复位弹簧，且复位弹簧的一端与固定板的一侧外表壁固定连接。

[0009] 优选的，所述控制室的一侧外表面设置有开关面板，所述开关面板的表面分别固定安装有气象监测仪开关、预警显示屏开关和旋转电机开关，所述气象监测仪、预警显示屏和旋转电机分别通过气象监测仪开关、预警显示屏开关和旋转电机开关与外接电源电性连接。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种农业气象灾害预警装置，与现有技术相比具备以下有益效果：

（1）、该农业气象灾害预警装置，在通过固定支架将整体装置固定安装完成后，可以启动电机基座上的旋转电机，旋转电机启动后会通过其输出端的传动轴带着齿轮进行转动，又因为齿轮与升降板的一侧外表壁啮合连接，因此旋转电机启动后最终会使得升降板带着气象监测仪进行运动，同时滑块与滑槽的配合，可以防止升降板在带着气象监测仪进行运动时发生偏移，因此该农业气象灾害预警装置可以对气象监测仪的高度进行调节，用来适配不同的安装环境，避免气象监测仪受到安装环境的损坏和干扰。

[0011] （2）、该农业气象灾害预警装置，当气象监测仪长期在外界环境下工作受到损坏时，可以通过拉手拉动限位板，此时复位弹簧拉伸，限位板会脱离限位槽，失去对连接板的限位作用，可以将连接板从连接槽中抽出，进而实现气象监测仪与固定板的分离，方便对气象监测仪进行维修更换。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种农业气象灾害预警装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种农业气象灾害预警装置的内部结构示意图；

图3为本实用新型一种农业气象灾害预警装置中拆装机构的结构示意图。

[0013] 图中：1-控制室、2-调节机构、3-拆装机构、4-开关面板、11-固定支架、12-工作壳体、13-固定板、14-气象监测仪、15-预警显示屏、21-电机基座、22-旋转电机、23-传动轴、24-齿轮、25-升降板、26-滑槽、27-滑块、31-连接板、32-连接槽、33-限位板、34-拉手、35-复位弹簧、121-通口、311-限位槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种农业气象灾害预警装置，包括控制室1，控制室1的底部固定连接有若干个固定支架11，固定支架11用来完成整体装置的固定安装，控制室1的顶部固定连接有工作壳体12，工作壳体12的一侧外表壁开设有通口121，控制室1的内部设置有调节机构2，且调节机构2的一端贯穿至工作壳体12的内部，调节机构2的一端固定连接有固定板13，调节机构2可以带着固定板13实现升降，固定板13的一端设置有拆装机构3，且拆装机构3的一端固定连接有气象监测仪14，气象监测仪14的型号可为风途FT-CSB，拆装机构3方便对气象监测仪14进行维修更换，工作壳体12的一侧外表壁固定安装有预警显示屏15，预警显示屏15的规格根据实际情况而定，预警显示屏15可以用来显示近期气象条件，对农作物行业的人进行预警。

[0016] 调节机构2包括有电机基座21，且电机基座21的底部与控制室1的内部底面固定连接，电机基座21的顶部固定安装有旋转电机22，旋转电机22的型号可为鑫焱隆80HB-02430的伺服电机，旋转电机22的输出端固定连接有传动轴23，且传动轴23的一端固定连接有齿轮24，齿轮24的规格根据实际情况而定，齿轮24的一侧外表壁啮合连接有升降板25，且升降板25的一端贯穿至工作壳体12的内部，升降板25远离齿轮24的一端与固定板13的一侧外表壁固定连接，工作壳体12的两侧内表壁均开设有滑槽26，两个滑槽26的内部均滑动连接有滑块27，且滑块27的一端与升降板25的一侧外表壁固定连接，滑块27与滑槽26的大小相适配，通过滑块27与滑槽26的配合，可以防止升降板25在带着气象监测仪14进行运动时发生偏移。

[0017] 拆装机构3包括有连接板31，且连接板31的一端与气象监测仪14的一侧外表壁固定连接，固定板13靠近气象监测仪14的一侧外表壁开设有连接槽32，连接板31与连接槽32的大小相适配，连接板31的顶部开设有限位槽311，连接槽32的内部滑动连接有限位板33，且限位板33的一端贯穿至固定板13的外部，限位板33与限位槽311的大小相适配，限位板33远离固定板13的一端固定连接有拉手34，拉手34方便拉动限位板33，拉手34靠近固定板13的一侧外表壁固定连接有若干个复位弹簧35，且复位弹簧35的一端与固定板13的一侧外表壁固定连接，复位弹簧35的弹性系数根据实际情况而定，复位弹簧35可以更换。

[0018] 控制室1的一侧外表面设置有开关面板4，开关面板4的存在可以使得操作人员更容易操控该农业气象灾害预警装置，开关面板4的表面分别固定安装有气象监测仪开关、预警显示屏开关和旋转电机开关，气象监测仪14、预警显示屏15和旋转电机22分别通过气象监测仪开关、预警显示屏开关和旋转电机开关与外接电源电性连接，同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，通过固定支架11将整体装置固定安装完成后，可以启动电机基座21上的旋转电机22，旋转电机22启动后会通过其输出端的传动轴23带着齿轮24进行转动，又因为齿轮24与升降板25的一侧外表壁啮合连接，因此旋转电机22启动后最终会使得升降板25带着气象监测仪14进行运动，对气象监测仪14的高度进行调节，同时滑块27与滑槽26的配合，可以防止升降板25在带着气象监测仪14进行运动时发生偏移。

[0020] 当气象监测仪14长期在外界环境下工作受到损坏时，可以通过拉手34拉动限位板33，此时复位弹簧35拉伸，限位板33会脱离限位槽311，失去对连接板31的限位作用，可以将连接板31从连接槽32中抽出，进而实现气象监测仪14与固定板13的分离，方便对气象监测仪14进行维修更换。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。