1. 一种农业气象灾害预警装置，包括控制室（1），其特征在于：所述控制室（1）的底部固定连接有若干个固定支架（11），所述控制室（1）的顶部固定连接有工作壳体（12），所述工作壳体（12）的一侧外表壁开设有通口（121），所述控制室（1）的内部设置有调节机构（2），且调节机构（2）的一端贯穿至工作壳体（12）的内部，所述调节机构（2）的一端固定连接有固定板（13），所述固定板（13）的一端设置有拆装机构（3），且拆装机构（3）的一端固定连接有气象监测仪（14），所述工作壳（12）的一侧外表壁固定安装有预警显示屏（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种农业气象灾害预警装置，其特征在于：所述调节机构（2）包括有电机基座（21），且电机基座（21）的底部与控制室（1）的内部底面固定连接，所述电机基座（21）的顶部固定安装有旋转电机（22），所述旋转电机（22）的输出端固定连接有传动轴（23），且传动轴（23）的一端固定连接有齿轮（24），所述齿轮（24）的一侧外表壁啮合连接有升降板（25），所述升降板（25）的一端贯穿至工作壳（12）的内部，述升降板（25）远离齿轮（24）的一端与固定板（13）的一侧外表壁固定连接。

3. 根据权利要求2所述的一种农业气象灾害预警装置，其特征在于：所述工作壳体（12）的两侧内表壁均开设有滑槽（26），两个所述滑槽（26）的内部均滑动连接有滑块（27），且滑块（27）的一端与升降板（25）的一侧外表壁固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种农业气象灾害预警装置，其特征在于：所述拆装机构（3）包括有连接板（31），且连接板（31）的一端与气象监测仪（14）的一侧外表壁固定连接，所述固定板（13）靠近气象监测仪（14）的一侧外表壁开设有连接槽（32），所述连接板（31）的顶部开设有限位槽（311），所述连接槽（32）的内部滑动连接有限位板（33），且限位板（33）的一端贯穿至固定板（13）的外部。

5. 根据权利要求4所述的一种农业气象灾害预警装置，其特征在于：所述限位板（33）远离固定板（13）的一端固定连接有拉手（34），所述拉手（34）靠近固定板（13）的一侧外表壁固定连接有若干个复位弹簧（35），且复位弹簧（35）的一端与固定板（13）的一侧外表壁固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种农业气象灾害预警装置，其特征在于：所述控制室（1）的一侧外表面设置有开关面板（4），所述开关面板（4）的表面分别固定安装有气象监测仪开关、预警显示屏开关和旋转电机开关，所述气象监测仪（14）、预警显示屏（15）和旋转电机（22）分别通过气象监测仪开关、预警显示屏开关和旋转电机开关与外接电源电性连接。