1. 一种便利性安全配药装置，包括配药袋（1），其特征在于：所述配药袋（1）的顶部固定连接有限位板（2），所述限位板（2）内部的上方开设有药液槽（3），所述限位板（2）内部的下方开设有药剂槽（4），所述限位板（2）的顶部固定连接有限位筒（5），所述限位筒（5）的底端依次贯穿限位板（2）和配药袋（1）并延伸至药液槽（3）的内部，所述限位筒（5）的内壁固定连接有橡胶密封片（6），所述密封片（6）的顶部通过开设开口固定连接有引流针（7），所述药液槽（3）内腔的顶部通过开设开口固定连接有橡胶筒（8），所述橡胶筒（8）的内壁固定连接有密封塑料隔片（9），所述引流针（7）两侧的上方均开设有进液口（17），所述引流针（7）两侧的下方均开设有排液口（18）。

2. 根据权利要求1所述的一种便利性安全配药装置，其特征在于：所述配药袋（1）的表面滑动连接有挤压框（10），所述限位板（2）内部的两侧均开设有所述限位槽（11），所述限位槽（11）内腔靠近引流针（7）的一侧固定连接有弹簧（12）。

3. 根据权利要求1所述的一种便利性安全配药装置，其特征在于：两个所述弹簧（12）相背的一端均固定连接有限位杆（13），所述挤压框（11）的顶部固定连接有弧形插板（15）。

4. 根据权利要求3所述的一种便利性安全配药装置，其特征在于：所述限位槽（11）内腔的顶部与底部均开设有与弧形插板（15）相配合使用的活动口（14）。

5. 根据权利要求3所述的一种便利性安全配药装置，其特征在于：所述弧形插板（15）的一侧开设有与限位杆（13）相配合使用的限位口（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种便利性安全配药装置，其特征在于：所述限位板（2）的顶部固定连接有挂绳（16）。