1. 一种施工废料处理用的环保处理装置，其特征在于，包括处理箱（2）、机架（3）、螺旋送料机（5）和防水传送带（9），所述机架（3）的一侧安装有控制器（11），且所述机架（3）顶部一端固定有处理箱（2），并且所述处理箱（2）下方的机架（3）上安装有防水传送带（9），所述防水传送带（9）的一端安装有第二伺服电机（16），所述处理箱（2）的上方安装有螺旋送料机（5），且所述螺旋送料机（5）的顶部安装有第一伺服电机（4），所述处理箱（2）一端的两侧皆焊接有与机架（3）连接的第一固定臂（10），且所述处理箱（2）另一端的两侧皆焊接有与机架（3）连接的第二固定臂（12），所述机架（3）顶部的一端固定有第一喷洒板（1），且所述机架（3）顶部的另一端固定有第二喷洒板（6），并且所述第一喷洒板（1）和第二喷洒板（6）上皆焊接有法兰盘（7），所述处理箱（2）内部的顶端设置有第一破碎腔（17），且所述处理箱（2）内部的底端设置有第二破碎腔（19），并且所述第一破碎腔（17）和第二破碎腔（19）内部的两端皆安装有破碎辊（18），所述破碎辊（18）的一侧安装有驱动电机（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种施工废料处理用的环保处理装置，其特征在于：所述第一喷洒板（1）和第二喷洒板（6）皆与机架（3）之间构成一体化焊接结构，且所述第一喷洒板（1）和第二喷洒板（6）上皆均匀螺纹连接有喷头。

3. 根据权利要求1所述的一种施工废料处理用的环保处理装置，其特征在于：所述处理箱（2）和机架（3）之间构成一体化焊接结构，所述处理箱（2）的内侧壁和破碎辊（18）的外侧壁皆设置有纳米陶瓷抗粘层，所述防水传送带（9）顶部的两端皆焊接有防护挡板（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种施工废料处理用的环保处理装置，其特征在于：所述螺旋送料机（5）靠近第一伺服电机（4）一端的底部焊接有与处理箱（2）相匹配的下料口，所述处理箱（2）的底部焊接有与防水传送带（9）相匹配的出料口。

5. 根据权利要求1所述的一种施工废料处理用的环保处理装置，其特征在于：所述第一固定臂（10）和第二固定臂（12）皆设置有2个，且所述第一固定臂（10）和第二固定臂（12）皆与螺旋送料机（5）之间构成一体化焊接结构。

6. 根据权利要求1所述的一种施工废料处理用的环保处理装置，其特征在于：所述第一固定臂（10）和第二固定臂（12）靠近机架（3）的一侧皆焊接有连接插条（14），且所述机架（3）上均匀设置有与连接插条（14）相匹配的连接插槽，并且所述连接插条（14）和连接插槽之间均匀设置有固定螺栓（13）。