1. 一种轨道交通用便于调节的LTE基站天线，包括安装板（1），其特征在于：所述安装板（1）的一侧开设有滑槽（2），所述滑槽（2）的内表面滑动连接有滑块（3），所述安装板（1）的一侧通过转动板转动连接有第一螺纹杆（4），所述第一螺纹杆（4）的外表面螺纹连接有第一移动块（5），所述第一移动块（5）的一侧与滑块（3）的外表面固定连接，所述第一移动块（5）的另一侧固定连接有角度调节板（6），所述角度调节板（6）的一侧固定连接有转动杆（14），所述转动杆（14）的一端通过转动块转动连接有天线箱（8），所述角度调节板的（6）底部与天线箱（8）的外表面之间通过调节机构（7）连接。

2. 根据权利要求1所述的一种轨道交通用便于调节的LTE基站天线，其特征在于：所述调节机构（7）包括第二螺纹杆（9）和第二移动块（10），所述第二螺纹杆（9）的一端与角度调节板（6）的底部转动连接，所述第二螺纹杆（9）的外表面与第二移动块（10）的内表面螺纹连接。

3. 根据权利要求1所述的一种轨道交通用便于调节的LTE基站天线，其特征在于：所述第二移动块（10）的外表面转动连接有联动杆（11），所述联动杆（11）的一端与天线箱（8）的外表面转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种轨道交通用便于调节的LTE基站天线，其特征在于：所述第一螺纹杆（4）与第二螺纹杆（9）的一端均固定连接有转动把手（15）。

5. 根据权利要求1所述的一种轨道交通用便于调节的LTE基站天线，其特征在于：所述天线箱（8）的外表面开设有散热孔（16）。

6. 根据权利要求1所述的一种轨道交通用便于调节的LTE基站天线，其特征在于：所述天线箱（8）的顶部固定安装有信号器（13），所述天线箱（8）的顶部且位于信号器（13）的外周固定连接有保护网（12）。