1. 一种加强型降噪雨蓬支架，其特征在于，包括雨蓬支架主体（1），在所述雨蓬支架主体（1）的后端设有固定边（3），在所述雨蓬支架主体（1）的前端设有端部固定框（2），用于安装加强铝合金前檐（7），所述端部固定框（2）分为相互连贯的多段，且每一段之间保持一定夹角。

2. 根据权利要求1所述的一种加强型降噪雨蓬支架，其特征在于，所述端部固定狂分为端部横固定框（201）和端部竖固定框（202），其中端部横固定框（201）连接在雨蓬支架主体（1）的前端，端部竖固定框（202）顶部连接在端部横固定框（201）的末端。

3. 根据权利要求2所述的一种加强型降噪雨蓬支架，其特征在于，所述雨蓬支架主体（1）的两侧设有雨蓬板固定槽（101），用于固定雨蓬板的侧部，且雨蓬板固定槽（101）的高度小于端部横固定框（201）的高度，雨蓬板固定槽（101）联通到端部横固定框（201）。

4. 根据权利要求3所述的一种加强型降噪雨蓬支架，其特征在于，还包括内部支架（4），内部支架（4）分别连接到雨蓬支架主体（1）和固定边（3）上。

5. 根据权利要求4所述的一种加强型降噪雨蓬支架，其特征在于，所述内部支架（4）设有晾衣杆固定孔（401），所述晾衣杆固定孔（401）内设有防转凸棱。

6. 根据权利要求5所述的一种加强型降噪雨蓬支架，其特征在于，在雨蓬支架主体（1）的下侧设有加强筋（5），加强筋（5）连接到端部横固定框（201）和端部竖固定框（202）上。

7. 一种加强铝合金前檐，其特征在于，用于如权利要求1-6所述的一种加强型降噪雨蓬支架，所述加强铝合金前檐（7）为与端部固定框（2）形状配合的弯折结构，加强铝合金前檐（7）为空心板体，其一端设有雨蓬板插槽（702），用于固定雨蓬板的端部，所述雨蓬板插槽（702）的内侧高度与雨蓬板的厚度相配合。

8. 根据权利要求7所述的一种加强铝合金前檐，其特征在于，在加强铝合金前檐（7）的一段表面设有至少一条摩擦槽（701）。

9. 一种防转晾衣杆，其特征在于，用于如权利要求1-6所述的一种加强型降噪雨蓬支架，所述晾衣杆（6）为空心圆柱体结构，在晾衣杆外壳（601）的侧面设有一个向内凹陷的缺口，作为晾衣杆防转槽（603），在晾衣杆（6）的内部设有多个晾衣杆内筋（602）。

10. 根据权利要求9所述的一种防转晾衣杆，其特征在于，在晾衣杆外壳（601）的外表面设有摩擦层。