一种加强型降噪雨蓬支架、加强铝合金前檐和防转晾衣杆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑材料技术领域，特别涉及降噪雨蓬支架领域，具体是一种雨蓬支架及其附属物。

背景技术

[0002] 降噪雨蓬是建筑物常见的附属物，用于在门窗亭台等建筑构件上，对阳光雨雪风沙乃至空中坠物起到遮挡防护作用，并能减少因为撞击导致的噪音。降噪雨蓬需要通过降噪雨蓬支架固定，在现有的雨蓬支架前端，设置有一个圆形的安装孔，并在孔内安装有带有开口槽的空心圆杆，通过空心圆杆的开口槽插入雨蓬板，并将空心圆杆插入圆形的安装孔，以此实现雨蓬支架和空心圆杆共同固定雨蓬板的效果，并在雨蓬支架上设有晾衣杆，让整个雨蓬支架实现多点固定，提高强度。但这种方式存在一些问题，雨蓬板的前端如果只是通过一个空心圆杆固定，在受到上部重物（如冰雹或其他坠物）击打的时候，极易发生变形，甚至导致雨蓬板整体变形，影响使用效果和美观，且空心圆杆在安装的时候容易转动，给其开口对准也带来困难；这个问题在晾衣杆上也存在，因为圆形的晾衣杆容易发生转动，在安装后其支撑力可能被转动力消减，并给晾衣带来困难，容易在取放衣架的时候转动导致衣物掉落，造成麻烦甚至危险。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种加强型降噪雨蓬支架、加强铝合金前檐和防转晾衣杆，通过设置加强型降噪雨蓬支架以及配套其使用的加强铝合金前檐和防转晾衣杆，能极大的提高其上部使用的降噪雨蓬的整体安装强度，并能分别保护端部板和晾衣杆本身，降低弯折变形的概率，提高使用安全和用户体验。

[0004] 本实用新型的技术方案是：

一种加强型降噪雨蓬支架，包括雨蓬支架主体，在所述雨蓬支架主体的后端设有固定边，在所述雨蓬支架主体的前端设有端部固定框，用于安装加强铝合金前檐，所述端部固定框分为相互连贯的多段，且每一段之间保持一定夹角。

[0005] 进一步的，所述端部固定狂分为端部横固定框和端部竖固定框，其中端部横固定框连接在雨蓬支架主体的前端，端部竖固定框顶部连接在端部横固定框的末端。

[0006] 进一步的，所述雨蓬支架主体的两侧设有雨蓬板固定槽，用于固定雨蓬板的侧部，且雨蓬板固定槽的高度小于端部横固定框的高度，雨蓬板固定槽联通到端部横固定框。

[0007] 进一步的，还包括内部支架，内部支架分别连接到雨蓬支架主体和固定边上。

[0008] 进一步的，所述内部支架设有晾衣杆固定孔，所述晾衣杆固定孔内设有防转凸棱。

[0009] 进一步的，在雨蓬支架主体的下侧设有加强筋，加强筋连接到端部横固定框和端部竖固定框上。

[0010] 一种加强铝合金前檐，用于上述的降噪雨蓬支架，所述加强铝合金前檐为与端部固定框形状配合的弯折结构，加强铝合金前檐为空心板体，其一端设有雨蓬板插槽，用于固定雨蓬板的端部，所述雨蓬板插槽的内侧高度与雨蓬板的厚度相配合。

[0011] 进一步的，在加强铝合金前檐的一段表面设有至少一条摩擦槽。

[0012] 一种防转晾衣杆，用于上述的一种加强型降噪雨蓬支架，所述防转晾衣杆为空心圆柱体结构，在晾衣杆外壳的侧面设有一个向内凹陷的缺口，作为晾衣杆防转槽，在防转晾衣杆的内部设有多个晾衣杆内筋。

[0013] 进一步的，在晾衣杆外壳的外表面设有摩擦层。

[0014] 本实用新型的有益之处在于：

1、通过设置加强型的雨蓬支架，并设置配套的晾衣杆和加强铝合金前檐，能够让整个降噪雨蓬支架的结构强度增强，提高在应对外部冲击时的安全性，不发生形变，增加强度，保持美观效果；

2、通过设置带弯折的端部固定框，相比于现有技术常用的圆柱体而言，其抗形变能力有显著的增强，通过横段和竖段的设计，并让连接段的凸边朝外，能够更好地应对外部击打，避免发生形变，并且通过雨蓬板插槽和摩擦槽的设计，使其能够更好地在安装的时候方便识别方向，方便安装人员拿取，同时摩擦槽能提高美观效果；

3、通过设置带有槽口的防转晾衣杆，并对防转晾衣杆的内部进行加强设计，使其能够更好地安装，并在使用过程中防转，同时也更好地对雨蓬支架主体进行辅助支撑；

4、通过设计连接到整个端部固定框的加强筋，让端部固定框本身也具备较强的防变形能力，避免其发生弯折。

附图说明

[0015] 图1为本发明的立体结构示意图；

图2为加强筋的结构示意图；

图3为图1的端部固定框示意图；

图4为在雨蓬支架主体上安装晾衣杆和加强铝合金前檐的结构示意图（部分剖视图）；

图5为加强铝合金前檐的端部结构示意图；

图6为晾衣杆的端部结构示意图；

图中：

1雨蓬支架主体、2端部固定框、3固定边、4内部支架、5加强筋、6防转晾衣杆、7加强铝合金前檐、

101雨蓬板固定槽、

201端部横固定框、202端部竖固定框、

301雨蓬支架固定孔、

401晾衣杆固定孔、

601晾衣杆外壳、602晾衣杆内筋、603晾衣杆防转槽、

701摩擦槽、702雨蓬板插槽。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例对本发明进一步说明，需要说明的是，在本文中，诸如“上”、“下”等词语，仅仅用于方便对附图进行描述，并非限制实际使用中的方向，且不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0017] 如图1-4所示，一种加强型降噪雨蓬支架，包括雨蓬支架主体1，在所述雨蓬支架主体1的后端设有固定边3，固定边3上设有多个雨蓬支架固定孔301，用于与螺栓配合连接到墙面，在所述雨蓬支架主体1的前端设有侧向开口的端部固定框2，用于安装加强铝合金前檐7（此处铝合金为最优选材料，也可以采用其他材质），所述端部固定框分为相互连贯的多段，如两段，且每一段之间保持一定夹角，在连接转角处可以为直线转角，也可以设置圆形倒角，且转角处凹面朝向固定边3一侧。在一种实施方式下，所述端部固定狂分为端部横固定框201和端部竖固定框202，其中端部横固定框201连接在雨蓬支架主体1的前端，端部竖固定框202顶部连接在端部横固定框201的末端。当然，也可以设置为三折、四折等结构，能实现类似的弯折效果即可。

[0018] 所述雨蓬支架主体1的两侧设有侧向开口的雨蓬板固定槽101，用于固定雨蓬板的侧部，且雨蓬板固定槽101的高度小于端部横固定框201的高度，雨蓬板固定槽101联通到端部横固定框201。一种加强型降噪雨蓬支架还包括内部支架4，内部支架4分别连接到雨蓬支架主体1和固定边3上。所述内部支架4设有圆形的晾衣杆固定孔401，所述晾衣杆固定孔401内设有防转凸棱。

[0019] 在雨蓬支架主体1的下侧设有加强筋5，加强筋5连接到端部横固定框201和端部竖固定框202上，通过加强筋5，能够确保整个端部固定框2以及加强铝合金前檐7的稳定，避免在此处发生变形。

[0020] 如图5所示，加强铝合金前檐7为与端部固定框2形状配合的弯折结构，加强铝合金前檐7为空心板体，其一端设有雨蓬板插槽702，用于固定雨蓬板的端部，所述雨蓬板插槽702的内侧高度与雨蓬板的厚度相配合。在加强铝合金前檐7设置于端部竖固定框202内那段的外侧表面设有两根摩擦槽701。摩擦槽701增加了摩擦力，可以方便安装的时候拿取加强铝合金前檐7，并且从外部方便安装人员判断安装方向，避免安装位置错误，同时更美观。该结构能极大的提高雨蓬板端部的强度，避免因外力撞击或使用年限较长老化而带来的变形，确保使用强度，提高使用寿命，保持外部美观。

[0021] 如图6所示，防转晾衣杆6为空心圆柱体结构，在晾衣杆外壳601的侧面设有一个向内凹陷的缺口，作为晾衣杆防转槽603，与晾衣杆固定孔401内的防转凸棱配合，实现防转效果。在防转晾衣杆6的内部设有多个晾衣杆内筋602，在晾衣杆外壳601的外表面设有摩擦层，方便安装的时候拿取，且提高与晾衣杆固定孔401的连接稳定性，避免转动，该结构也可以避免防转晾衣杆6本身发生弯折变形，因此也能辅助增加整个降噪雨蓬支架的连接安装强度。

[0022] 晾衣杆外壳601的摩擦层可以是与防转晾衣杆6轴向平行的齿型纹路。晾衣杆内筋602共同汇聚成三叉星型，其中一根晾衣杆内筋602连接在晾衣杆防转槽603内边。

[0023] 本实用新型通过雨蓬支架主体1、内部支架4、加强铝合金前檐7、防转晾衣杆6的配合，使其整体能具备较好的稳定性，且不易变形，提高用户的使用体验和安全系数。

[0024] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。