1. 一种兽用粪便回收装置，包括壳体（1）和开设在所述壳体（1）内的排泄腔（2）；

其特征在于，兽用粪便回收装置还包括：

固定安装在所述壳体（1）上的吸引组件（3），还包括面向所述排泄腔（2）设置的网罩（31）和填充在所述网罩（31）内的海绵球（32）；以及

设置在所述壳体（1）上的支撑结构（5），其提供宠物的排泄支撑和排泄物回收空间；所述支撑结构（5）包括固定开设在所述壳体（1）上的两组卡槽（51）、位于两组所述卡槽（51）之间的垫板（52）、贯穿开设在所述垫板（52）上的若干组通孔（53）。

2.根据权利要求1所述的一种兽用粪便回收装置，其特征在于，所述海绵球（32）为用引诱剂润湿的海绵材料；若干组所述通孔（53）均匀分布。

3.根据权利要求1所述的一种兽用粪便回收装置，其特征在于，两组所述卡槽（51）分布在所述壳体（1）的相对应两侧内壁位置处；

所述垫板（52）面向对应卡槽（51）的位置处固定安装有提手。

4.根据权利要求3所述的一种兽用粪便回收装置，其特征在于，所述垫板（52）和所述卡槽（51）相契合，且垫板（52）通过卡槽（51）与所述壳体（1）滑动连接；

所述垫板（52）横向安装。

5.根据权利要求1所述的一种兽用粪便回收装置，其特征在于，所述回收装置还包括填充在所述排泄腔（2）内的膨润土层（4），其用于吸收排泄物。

6.根据权利要求5所述的一种兽用粪便回收装置，其特征在于，所述垫板（52）位于所述排泄腔（2）内，且膨润土层（4）覆盖在所述垫板（52）上。