1. 一种体外诊断试剂混合设备，其特征在于，包括外箱体（1）、放置转筒（3）、放置盒（6）和试剂管本体（7），所述外箱体（1）的顶部连接设置有箱盖（2），所述箱盖（2）的右端与外箱体（1）顶部的右端活动连接设置，所述箱体（1）的内部连接设置有放置转筒（3），所述放置转筒（3）的一端连接设置有连接转杆（4），所述连接转杆（4）的一端安装有旋转电机（5），所述旋转电机（5）设置于外箱体（1）外部的右侧位置，所述放置转筒（3）的内部连接设置有放置盒（6），所述放置盒（6）的内部连接设置有若干试剂管本体（7），所述箱盖（2）一端的内部连接设置有连接锁环（8），所述连接锁环（8）与外箱体（1）顶部的左端固定连接设置。

2. 根据权利要求1所述的一种体外诊断试剂混合设备，其特征在于：所述放置转筒（3）内部顶部的两侧连接设置有固定槽（301），所述固定槽（301）设置于固定杆（902）的一侧位置。

3. 根据权利要求2所述的一种体外诊断试剂混合设备，其特征在于：所述放置盒（6）顶部两端的内部皆连接设置有第一腔体（9），所述第一腔体（9）的内部活动连接有滑动拨杆（901），所述滑动拨杆（901）的一侧固定连接有固定杆（902）。

4. 根据权利要求3所述的一种体外诊断试剂混合设备，其特征在于：所述放置盒（6）顶部的内部连接设置有若干第二腔体（10），所述第二腔体（10）具体设置于靠近试剂管本体（7）的两侧位置，所述第二腔体（10）的内部活动连接有滑块（1001）。

5. 根据权利要求3所述的一种体外诊断试剂混合设备，其特征在于：所述滑动拨杆（901）底部的内部连接设置有滑杆（903），所述滑杆（903）固定设置于第一腔体（9）内部的底部位置。

6. 根据权利要求5所述的一种体外诊断试剂混合设备，其特征在于：所述滑杆（903）的外部连接设置有第一弹簧（904），所述第一弹簧（904）的左端与滑动拨杆（901）固定连接，所述第一弹簧（904）的右端与第一腔体（9）内部的右侧固定连接设置。

7. 根据权利要求4所述的一种体外诊断试剂混合设备，其特征在于：所述第二腔体（10）的一侧固定连接有固定夹持件（1002），所述第二腔体（10）内部的顶部和底部皆连接设置有滑槽（1003），所述滑块（1001）的另一侧连接设置有第二弹簧（1004）。