1. 一种机房的集成模块化构架，其特征在于：包括主机柜架（1），所述主机柜架（1）一侧的外壁上固定有防护板（101），且所述防护板（101）设置有两组，所述主机柜架（1）的顶端固定有支座（7），且所述支座（7）设置有六组，所述支座（7）的顶端固定有U形架（8），所述U形架（8）的底部安装有连接块（9），且所述连接块（9）的顶端安装有副机柜架（6），所述主机柜架（1）和副机柜架（6）的结构相同，所述U形架（8）一侧的外壁上安装有定位销（10），定位销（10）的螺纹端延伸至连接块（9）的内部，所述副机柜架（6）和主机柜架（1）的底部皆固定有定位轨道（11），且所述定位轨道（11）的上表面滑动安装有卡块（12），所述卡块（12）的顶端固定有承载台（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种机房的集成模块化构架，其特征在于：所述主机柜架（1）的内壁上开设有数据线通孔（2），且所述数据线通孔（2）的截面为圆形、矩形或者菱形等。

3. 根据权利要求1所述的一种机房的集成模块化构架，其特征在于：所述主机柜架（1）表面的一侧固定有第一挡板（3），所述主机柜架（1）的表面固定有第二挡板（4），且所述第二挡板（4）间隔设置于所述第一挡板（3）的一侧。

4. 根据权利要求1所述的一种机房的集成模块化构架，其特征在于：所述主机柜架（1）一侧的外壁上安装有限位轨道（16），且所述限位轨道（16）间隔设置于所述防护板（101）的一侧，所述限位轨道（16）的表面滑动安装有滑台（17），所述滑台（17）表面的中心位置处开设有预制孔（18）。

5. 根据权利要求3所述的一种机房的集成模块化构架，其特征在于：所述第一挡板（3）和第二挡板（4）关于主机柜架（1）的中心线呈对称结构，所述主机柜架（1）表面的两侧皆通过合页安装有门板（5）。

6. 根据权利要求1所述的一种机房的集成模块化构架，其特征在于：所述承载台（13）采用不锈钢钢板制得。

7. 根据权利要求1所述的一种机房的集成模块化构架，其特征在于：所述承载台（13）底端的中心位置处固定有直角架（14），且所述直角架（14）顶端的两侧皆安装有紧固螺栓（15）,紧固螺栓（15）的底端与副机柜架（6）的底部螺纹连接。