一种规模化种植阶梯水肥机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水肥机技术领域，具体为一种规模化种植阶梯水肥机。

背景技术

[0002] 茶树普遍都是喜温、喜湿、喜漫射光，非常适宜栽种在雨量充沛、气候温和、无霜期长的相对海拔高的地方。而把茶树种植在一些相对来说偏湿润的山地丘陵地区，这样不仅可以有效利用土地资源，还能满足茶树其对湿度的要求，而且这样的地形还有利于排水，有效避免了积水成涝。而由于山地丘陵地势主要呈斜坡状，不利于农事操作，因此茶农们一般沿坡面开设一级一级的阶梯状的值茶阶面，利于农事操作。

[0003] 水肥一体机是一种将可溶性固体或液体肥料，按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点，配兑成的肥液与灌溉水一起，通过可控管道系统供水、供肥，使水肥相融后，通过管道、喷枪或喷头形成灌溉均匀、定时定量喷洒在作物发育生长区域的机器。但是现有的水肥一体机在对固体肥料进行混合时由于固体肥料的大小不一，容易使未完全混合的固体肥料随灌溉水一同排出，导致部分茶树施肥效果较差，影响阶梯上的茶树吸收肥料养分，影响茶树生长，因此需要设计一种新型规模化种植阶梯的水肥机来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种规模化种植阶梯水肥机，解决了现有的阶梯式水肥机在对固体肥料进行混合时容易将未完全溶解的肥料随灌溉水一同排出，导致部分作物吸收养分不均匀的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种规模化种植阶梯水肥机，包括底座和螺栓组件，所述底座顶部的两侧均固定连接有承重柱，所述承重柱的顶部固定连接有混料箱，所述混料箱的底部固定连接有机箱，所述机箱内腔的底部通过连接板固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆的顶端依次贯穿机箱与混料箱并延伸至混料箱的内部，所述螺纹杆的表面且位于混料箱的内部螺纹连接有螺纹筒，所述螺纹筒的顶部固定连接有转盘，所述转盘的表面通过轴承件转动连接有盖板，所述螺纹筒表面的下方固定连接有过滤框，所述螺纹筒表面的上方活动套接有滑套，所述滑套的两侧均通过螺栓组件与过滤框固定连接。

[0006] 优选的，所述螺纹筒的两侧且位于过滤框的内部固定连接有第一搅拌杆，所述螺纹杆的两侧且位于混料箱的内部均固定连接有第二搅拌杆。

[0007] 优选的，所述转盘的顶部固定连接有L型板，所述混料箱的右侧通过支架固定连接有伸缩杆。

[0008] 优选的，所述伸缩杆的顶部固定连接有卡条，所述L型板顶部的右侧开设有与卡条相配合使用的限位口。

[0009] 优选的，所述转盘底部的两侧均固定连接有加热条。

[0010] 优选的，所述盖板的底部通过轴承件转动连接有与混料箱相配合使用的密封圈。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种规模化种植阶梯水肥机，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该规模化种植阶梯水肥机，通过向L型板的内部加入固体肥料并通过将卡条与限位口将伸缩杆与L型板连接，然后启动电机，电机启动使螺纹筒带动过滤框与过滤板下降至混料箱的内部，此结构不仅达到使肥料在未溶解前不会从混料箱的内部被排出的效果，同时可达到便于将过滤板与过滤框移动至混料箱外部进行清理的效果，同时通过将卡条与限位口分离，并启动电机，使电机驱动第一搅拌杆、第二搅拌杆和过滤框同时转动，可达到对肥料与浇灌水进行快速混合的效果。

[0012] （2）该规模化种植阶梯水肥机，通过设置加热条，使电机启动时联动转盘转动，从而达到使转盘带动加热条转动对混料箱内部的浇灌水与固体肥料进行均匀加热的效果，达到了增加固体肥料溶解速度的效果，有效加强了混料的速度。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型规模化种植阶梯水肥机的结构示意图；

图2为本实用新型混料箱、机箱和过滤框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型L型板、卡条和限位框结构的俯视图。

[0014] 图中：1、底座；2、承重柱；3、混料箱；4、机箱；5、电机；6、螺纹杆；7、螺纹筒；8、转盘；9、盖板；10、过滤框；11、滑套；12、过滤板；13、螺栓组件；14、第一搅拌杆；15、第二搅拌杆；16、L型板；17、伸缩杆；18、卡条；19、限位口；20、加热条；21、密封圈。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种规模化种植阶梯水肥机，包括底座1和螺栓组件13，底座1顶部的两侧均固定连接有承重柱2，承重柱2的顶部固定连接有混料箱3，混料箱3的底部固定连接有机箱4，机箱4内腔的底部通过连接板固定安装有电机5，电机5为伺服电机，搅拌时电机5的转动方向与螺纹杆6与螺纹筒7的锁死方向使一致的，电机5的输出轴通过联轴器固定连接有螺纹杆6，螺纹杆6是通过密封轴承件与机箱4和混料箱3转动连接的，螺纹杆6的顶端依次贯穿机箱4与混料箱3并延伸至混料箱3的内部，螺纹杆6的表面且位于混料箱3的内部螺纹连接有螺纹筒7，螺纹筒7的顶部固定连接有转盘8，转盘8底部的两侧均固定连接有加热条20，转盘8的表面通过轴承件转动连接有盖板9，盖板9的底部通过轴承件转动连接有与混料箱3相配合使用的密封圈21，密封圈21可增加盖板9与混料箱3之间的摩擦力，同时可避免混料箱3内部的气味外泄。

[0017] 进一步的，为达到防止固体肥料未溶解前就从混料箱3内流出的效果，螺纹筒7表面的下方固定连接有过滤框10，螺纹筒7表面的上方活动套接有滑套11，滑套11的两侧均通过螺栓组件13与过滤框10固定连接。

[0018] 进一步的，为了加强混料的速度，螺纹筒7的两侧且位于过滤框10的内部固定连接有第一搅拌杆14，螺纹杆6的两侧且位于混料箱3的内部均固定连接有第二搅拌杆15。

[0019] 进一步的，为达到便于将转盘8与盖板9升起的效果，转盘8的顶部固定连接有L型板16，混料箱3的右侧通过支架固定连接有伸缩杆17，伸缩杆17的顶部固定连接有卡条18，L型板16顶部的右侧开设有与卡条18相配合使用的限位口19。

[0020] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0021] 使用时，通过将伸缩杆17伸出，并使卡条18通过限位口19与L型板16进行卡接，然后启动电机5，使电机5带动螺纹杆6进行转动，螺纹杆6转动达到将螺纹筒7向上旋动的效果，螺纹筒7移动带动转盘8移动，转盘8移动带动盖板9移动，同时螺纹筒7移动带动过滤板12与过滤框10移动，当过滤板12与过滤框10移动至混料箱3的外部后，可通过将螺栓组件13解开后将肥料放入过滤框10的内部，并使过滤板12与过滤框10通过螺栓组件13进行固定，此时再通过将电机5反向转动，使螺纹筒7带动过滤框10与过滤板12下降至混料箱3的内部，当过滤框10与过滤板12进入混料箱3的内部后，停止电机5并将卡条18与L型板16相分离，然后向混料箱3的内部通入灌溉水并再次启动电机5和加热条20，此时电机5可带动螺纹杆6进行转动，螺纹杆6转动带动第二搅拌杆15与螺纹筒7转动，螺纹筒7转动带动过滤框10与过滤板12转动，达到对过滤框10内部的肥料进行快速混合的效果，此结构不仅可达到使肥料与水进行充分混合的效果，并且可以通过设置过滤板12与过滤框10达到使肥料在未溶解前不会从混料箱3的内部被排出的效果，同时可通过设置加热条20对混料箱3内部的水与肥料进行均匀加热，达到加快固体肥溶解速度的效果。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。