一种规模化茶叶修剪机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶种植技术领域，具体为一种规模化茶叶修剪机。

背景技术

[0002] 修剪是茶树优质高效树冠培养最重要的手段之一，我国推广应用最多的修剪方法有定型修剪、轻修剪、深修剪、重修剪和台刈五种，在对大规模的茶叶进行修剪时一般会使用一种茶叶修剪机，但是现有的茶叶修剪机需要人工进行手持，且在对茶树进行修剪时无法很好的对茶树修剪产生的扬尘进行降尘，导致在修剪过程中会有大量的灰尘和碎叶扬起，如果修剪工人长期近距离接触扬尘势必损害修剪工人的身体健康，因此需要设计一种新型规模化茶叶修剪机来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种规模化茶叶修剪机，解决了现有的茶叶修剪机无法对修剪过程中扬起的灰尘和碎叶进行降尘，导致影响工作人员身体健康的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种规模化茶叶修剪机，包括联动框，所述联动框的顶部固定连接有驱动箱，所述联动框的底部固定连接有水箱，所述水箱底部的两侧均固定连接有万向轮，所述联动框内腔顶部的左侧通过轴承件转动连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的底端贯穿联动框并延伸至联动框的外部，所述电动伸缩杆延伸至联动框外部的一段固定连接有刀盘，所述驱动箱内腔的顶部通过连接板固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，所述转动杆延伸至联动框内部的一段固定连接有第一链轮，所述转动杆的底端依次贯穿驱动箱与联动框并延伸至联动框的内部，所述联动框内腔顶部的右侧通过轴承件转动连接有套筒，所述套筒的表面与电动伸缩杆的表面且位于联动框的内部均固定连接有第二链轮，所述第二链轮与第一链轮之间通过链条传动连接。

[0005] 优选的，所述水箱内腔的左侧固定安装有水泵，所述水泵的出口端固定连接有软管，所述联动框顶部的左侧固定连接有蓄水框，所述蓄水框的左侧固定连接有雾化喷头，所述软管的右端贯穿水箱并延伸至水箱的外部，所述软管延伸至水箱外部的一端于蓄水框的前部相连通。

[0006] 优选的，所述水箱内腔的顶部通过轴承件转动连接有伸缩杆，所述伸缩杆的两侧均固定连接有搅拌杆，且搅拌杆自上而下设置有若干个，所述伸缩杆的顶端依次贯穿水箱和联动框并延伸至联动框的内部。

[0007] 优选的，所述伸缩杆的表面且位于联动框的内部通过轴承件转动连接有转动套，所述转动套的右侧固定连接有牵引杆，所述牵引杆的右端贯穿联动框并延伸至联动框的外部。

[0008] 优选的，所述联动框的右侧开设有与牵引杆相配合使用的限位滑口。

[0009] 优选的，所述水箱的右侧通过开设开口固定连接有进料管。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种规模化茶叶修剪机，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该规模化茶叶修剪机，通过启动电机和水泵，电机启动带动转动杆转动，转动杆转动驱动电动伸缩杆转动，电动伸缩杆转动带动刀盘转动，达到对茶树进行修剪的效果，并且可通过伸出和缩回电动伸缩杆，达到上下调节刀盘的效果，同时水泵启动将水箱内部的水通过软管输送至蓄水框的内部再由雾化喷头进行喷出，达到在修剪时进行降尘和浇水的效果，此结构不仅可通过调节电动伸缩杆达到对不同高度茶树进行修剪的效果，同时可在修剪茶树的过程中减少扬尘，有效地优化了工作环境。

[0011] （2）该规模化茶叶修剪机，通过将农药加入至水箱内，并将牵引杆向上拉动，牵引杆移动带动转动套上移，转动套移动带动伸缩杆伸出，当伸缩杆插入至套筒的内部后，可通过限位滑口对牵引杆进行限位，此时启动电机使电机带动转动杆转动，转动杆转动通过第一链轮和链条联动套筒进行转动，即可达到使套筒带动伸缩杆进行转动的效果，伸缩杆转动带动多个搅拌杆进行转动，即可达到对水箱内部的农药和水进行搅拌的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种规模化茶叶修剪机的外部结构示意图；

图2为本实用新型联动框、驱动箱和水箱结构的剖视图；

图3为本实用新型联动框、牵引杆和限位滑口结构的侧视图。

[0013] 图中：1、联动框；2、驱动箱；3、水箱；4、万向轮；5、电动伸缩杆；6、刀盘；7、电机；8、转动杆；9、套筒；10、第一链轮；11、第二链轮；12、链条；13、水泵；14、软管；15、伸缩杆；16、搅拌杆；17、转动套；18、牵引杆；19、限位滑口；20、蓄水框；21、雾化喷头；22、进料管。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-3，本实用新型提供以下技术方案：一种规模化茶叶修剪机，包括联动框1，联动框1的顶部固定连接有驱动箱2，联动框1的底部固定连接有水箱3，水箱3的右侧通过开设开口固定连接有进料管22，水箱3底部的两侧均固定连接有万向轮4，联动框1内腔顶部的左侧通过轴承件转动连接有电动伸缩杆5，电动伸缩杆5的底端贯穿联动框1并延伸至联动框1的外部，电动伸缩杆5延伸至联动框1外部的一段固定连接有刀盘6，驱动箱2内腔的顶部通过连接板固定安装有电机7，电机7为伺服电机，电机7的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆8，转动杆8延伸至联动框1内部的一段固定连接有第一链轮10，转动杆8的底端依次贯穿驱动箱2与联动框1并延伸至联动框1的内部，联动框1内腔顶部的右侧通过轴承件转动连接有套筒9，套筒9为方形套筒，套筒9的底部开设有与伸缩杆15相配合使用的插口，套筒9的表面与电动伸缩杆5的表面且位于联动框1的内部均固定连接有第二链轮11，第二链轮11与第一链轮10之间通过链条12传动连接。

[0016] 作为一个可选的实施例，为达到在修剪时可进行喷洒施肥的效果，水箱3内腔的顶部通过轴承件转动连接有伸缩杆15，伸缩杆15为方形伸缩杆，伸缩杆15的顶部为尖头，可便于与套筒9进行对接，伸缩杆15的两侧均固定连接有搅拌杆16，且搅拌杆16自上而下设置有若干个，伸缩杆15的顶端依次贯穿水箱3和联动框1并延伸至联动框1的内部。

[0017] 进一步的，为达到便于使电机7驱动伸缩杆15进行转动的效果，伸缩杆15的表面且位于联动框1的内部通过轴承件转动连接有转动套17，转动套17的右侧固定连接有牵引杆18，牵引杆18的右端贯穿联动框1并延伸至联动框1的外部。

[0018] 其中，为了便于对牵引杆18进行限位，联动框1的右侧开设有与牵引杆18相配合使用的限位滑口19；进一步的，为了便于在修剪时进行降尘和喷药，水箱3内腔的左侧固定安装有水泵13，水泵13的出口端固定连接有软管14，联动框1顶部的左侧固定连接有蓄水框20，蓄水框20的左侧固定连接有雾化喷头21，软管14的右端贯穿水箱3并延伸至水箱3的外部，软管14延伸至水箱3外部的一端于蓄水框20的前部相连通。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，将装置通过万向轮4移动至需要修剪的茶树旁后同时启动电机7和水泵13，电机7启动带动转动杆8转动，转动杆8转动带动第一链轮10转动，第一链轮10转动通过链条12带动左侧第二链轮11转动，左侧第二链轮11转动带动电动伸缩杆5转动，电动伸缩杆5转动带动刀盘6转动，达到对茶树进行修剪的效果，同时通过设置电动伸缩杆5可达到上下调节刀盘6的效果，同时水泵13启动将水箱3内部的水通过软管14输送至蓄水框20的内部再由雾化喷头21进行喷出，达到在修剪时进行降尘和浇水的效果，当需要对茶树进行打药时可通过将农药通过进料管22输送至水箱3的内部并将牵引杆18向上拉动，牵引杆18移动带动转动套17上移，转动套17移动带动伸缩杆15伸出，当伸缩杆15插入至套筒9的内部后，可通过限位滑口19对牵引杆18进行限位，此时启动电机7使电机7带动转动杆8转动，转动杆8转动通过第一链轮10和链条12联动右侧第二链轮11进行转动，右侧第二链轮11转动带动套筒9进行转动，即可达到使套筒9带动伸缩杆15进行转动的效果，伸缩杆15转动带动多个搅拌杆16进行转动，即可达到对水箱3内部的农药和水进行搅拌的效果。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。