1. 一种规模化茶叶修剪机，包括联动框（1），其特征在于：所述联动框（1）的顶部固定连接有驱动箱（2），所述联动框（1）的底部固定连接有水箱（3），所述水箱（3）底部的两侧均固定连接有万向轮（4），所述联动框（1）内腔顶部的左侧通过轴承件转动连接有电动伸缩杆（5），所述电动伸缩杆（5）的底端贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的外部，所述电动伸缩杆（5）延伸至联动框（1）外部的一段固定连接有刀盘（6），所述驱动箱（2）内腔的顶部通过连接板固定安装有电机（7），所述电机（7）的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（8），所述转动杆（8）延伸至联动框（1）内部的一段固定连接有第一链轮（10），所述转动杆（8）的底端依次贯穿驱动箱（2）与联动框（1）并延伸至联动框（1）的内部，所述联动框（1）内腔顶部的右侧通过轴承件转动连接有套筒（9），所述套筒（9）的表面与电动伸缩杆（5）的表面且位于联动框（1）的内部均固定连接有第二链轮（11），所述第二链轮（11）与第一链轮（10）之间通过链条（12）传动连接。

2. 根据权利要求1一种规模化茶叶修剪机，其特征在于：所述水箱（3）内腔的左侧固定安装有水泵（13），所述水泵（13）的出口端固定连接有软管（14），所述联动框（1）顶部的左侧固定连接有蓄水框（20），所述蓄水框（20）的左侧固定连接有雾化喷头（21），所述软管（14）的右端贯穿水箱（3）并延伸至水箱（3）的外部，所述软管（14）延伸至水箱（3）外部的一端于蓄水框（20）的前部相连通。

3. 根据权利要求1一种规模化茶叶修剪机，其特征在于：所述水箱（3）内腔的顶部通过轴承件转动连接有伸缩杆（15），所述伸缩杆（15）的两侧均固定连接有搅拌杆（16），且搅拌杆（16）自上而下设置有若干个，所述伸缩杆（15）的顶端依次贯穿水箱（3）和联动框（1）并延伸至联动框（1）的内部。

4. 根据权利要求1一种规模化茶叶修剪机，其特征在于：所述伸缩杆（15）的表面且位于联动框（1）的内部通过轴承件转动连接有转动套（17），所述转动套（17）的右侧固定连接有牵引杆（18），所述牵引杆（18）的右端贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的外部。

5. 根据权利要求4的一种规模化茶叶修剪机，其特征在于：所述联动框（1）的右侧开设有与牵引杆（18）相配合使用的限位滑口（19）。

6. 根据权利要求1的一种规模化茶叶修剪机，其特征在于：所述水箱（3）的右侧通过开设开口固定连接有进料管（22）。