1. 一种加快血液循环的防血栓搁腿架，包括装置盒（1）、承重框（2）和承重架（3），其特征在于：所述承重架（3）的顶部开设有放置槽（4），且放置槽（4）延伸至承重架（3）的前部与后部，所述放置槽（4）内腔的两侧之间固定连接有搭腿板（5），且搭腿板（5）设置有若干个，所述承重架（3）内部的下方开设有导水槽（6），所述放置槽（4）内腔的底部且位于相邻的两个搭腿板（5）之间固定连接有橡胶球（7），且橡胶球（7）设置有若干个，所述橡胶球（7）的底部固定连通有导水管（8），所述导水管（8）的底端贯穿承重架（3）并延伸至导水槽（6）的内部，所述装置盒（1）内部的后方开设有储水槽（9），所述装置盒（1）的后端通过开设开口固定连接有水泵（10），所述水泵（10）的出水口固定连接有进水管（11），且进水管（11）的一端贯穿承重架（3）并延伸至导水槽（6）的内部。

2. 根据权利要求1一种加快血液循环的防血栓搁腿架，其特征在于：所述导水槽（6）内腔右侧的前部通过开设开口固定连接有出水管（12），且出水管（12）的一端贯穿装置盒（1）并延伸至储水槽（11）的内侧，所述装置盒（1）右侧的后部通过开设开口固定连接有加热棒（13），所述加热棒（13）的一端贯穿装置盒（1）并延伸至储水槽（11）的内侧。

3. 根据权利要求1的一种加快血液循环的防血栓搁腿架，其特征在于：所述装置盒（1）左侧的前部通过开设开口固定连接有内齿牙筒（14），且内齿牙筒（14）的右端延伸至装置盒（1）的右侧，所述内齿牙筒（14）的内侧滑动安装有滑杆（15），所述滑杆（15）的左端通过固定块固定连接于承重架（3）的右侧，所述滑杆（15）表面的右侧固定连接有与内齿牙筒（14）相配合使用的齿牙块（16）。

4. 根据权利要求1的一种加快血液循环的防血栓搁腿架，其特征在于：所述承重框（2）内腔的底部通过固定板固定连接有电动伸缩杆（17），所述电动伸缩杆（17）的顶端贯穿承重框（2）并延伸至承重框（2）的上部，所述电动伸缩杆（17）延伸至承重框（2）上部的一端通过固定板固定连接于装置盒（1）的底部。

5. 根据权利要求1所述的一种加快血液循环的防血栓搁腿架，其特征在于：所述装置盒（1）的左侧固定连接有U型框（18），所述U型框（18）内腔的右侧开设有滑动槽（19），所述滑动槽（19）的内部滑动安装有滑块（20），所述滑块（20）的左侧固定连接有夹板（21）。

6. 根据权利要求1所述的一种加快血液循环的防血栓搁腿架，其特征在于：所述U型框（18）的底部通过开设开口螺纹连接有螺栓（22），所述螺栓（22）的顶端通过轴承件转动连接于夹板（21）的底部，所述放置槽（4）内腔两侧的上部均通过开设开口滚动安装有按摩球（23）。