1. 一种安全可靠的脑血栓康复架，包括承重柱（1），其特征在于：所述承重柱（1）设置有四个，两侧所述承重柱（1）相对的一侧开设有第一滑槽（2），所述第一滑槽（2）的内部滑动连接有第一滑块（3），同一平面两个所述第一滑块（3）之间固定连接有第一支撑杆（4），两侧所述承重柱（1）之间的下饭固定连接有第二支撑杆（5），同一平面所述第二支撑杆（5）的顶部与第一支撑杆（4）的底部之间固定连接有电动伸缩杆（6），所述电动伸缩杆（6）表面的固定连接有收缩带（7），且收缩带（7）自上而下设置有若干个，两个所述第二支撑杆（5）有两个第一支撑杆（6）相对的一侧均固定连接有套筒（8），套筒（8）的一端通过开设开口活动插接有滑杆（9），上部所述滑杆（9）的底部固定连接有牵引杆（10），所述牵引杆（10）的底端通过转动件转动连接有承重板（11），所述承重板（11）的底部开设有第二滑槽（12），所述第二滑槽（12）的内部滑动连接有第二滑块（13），下部所述滑杆（9）的顶部固定连接有支撑柱（14），所述支撑柱（14）的顶端通过转动件转动连接于第二滑块（13）的底部。

2. 根据权利要求1所述的一种安全可靠的脑血栓康复架，其特征在于：所述套筒（8）的右侧通过开设开口固定连接有螺纹套（15），所述螺纹套（15）的内部螺纹连接有螺纹杆（16）。

3. 根据权利要求1所述的一种安全可靠的脑血栓康复架，其特征在于：所述螺纹杆（16）的左端贯穿滑杆（9）并延伸至滑杆（9）的外部。

4. 根据权利要求2所述的一种安全可靠的脑血栓康复架，其特征在于：所述滑杆（9）的右侧开设有与螺纹杆（16）相配合使用的插口（17），且插口（17）设置有若干个。

5. 根据权利要求1所述的一种安全可靠的脑血栓康复架，其特征在于：左侧所述承重柱（1）的左侧与右侧所述承重柱（1）的右侧固定连接有辅助支撑杆（18）。

6. 根据权利要求1所述的一种安全可靠的脑血栓康复架，其特征在于：所述承重柱（1）与辅助支撑杆（18）的底端均固定连接有万向轮（19）。