1. 一种血栓治疗辅助装置，包括康复床（1）和第二活动板（4），其特征在于：所述康复床（1）内部的前侧与后侧之间固定连接有限位杆（2），所述限位杆（2）表面的前部与后部均通过轴承件转动连接有第一活动板（3），所述第二活动板（4）设置有两个且分别位于第一活动板（3）的右侧，所述第一活动板（3）的右侧与第二活动板（4）的左侧均固定连接有转筒（17），相邻两个所述转筒（17）的内部通过轴承件转动连接有第一转动杆（18），所述第二活动板（4）的顶部开设有开槽（5），所述开槽（5）内腔的前部与后部之间通过轴承件转动连接有第二转动杆（6），且第二转动杆（6）自左而右设置有若干个，所述第二转动杆（6）靠近康复床（1）内壁的一端贯穿第二活动板（4）并延伸至第二活动板（4）的外部，右侧所述第二转动杆（6）的表面且位于第二活动板（4）的外部通过轴承件转动连接有所述牵引杆（8），所述康复床（1）内腔底部的前部与后部均通过支架固定安装有电动伸缩杆（12），所述电动伸缩杆（12）的右端固定连接于相近牵引杆（8）的左侧。

2. 根据权利要求1所述的一种血栓治疗辅助装置，其特征在于：所述第二转动杆（6）的表面且位于开槽（5）的内部固定连接有按摩滚筒（7），所述第二转动杆（6）延伸至第二活动板（4）外部的一端固定连接有齿轮（9），所述康复床（1）内腔的前侧与后部均固定连接有与齿轮（9）相啮合的啮合板（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种血栓治疗辅助装置，其特征在于：所述第一活动板（3）与第二活动板（4）的顶部贯穿康复床（1）并延伸至康复床（1）的外部，所述康复床（1）的顶部开设有与第一活动板（3）和第二活动板（4）相配合使用的活动口（11），所述第二活动板（4）顶部的右侧固定连接有踏板（13）。

4. 根据权利要求1所述的一种血栓治疗辅助装置，其特征在于：所述康复床（1）右侧的前部与后部均固定连接有束腰带（14）。

5. 根据权利要求1所述的一种血栓治疗辅助装置，其特征在于：两个所述束腰带（14）之间通过卡扣（15）固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种血栓治疗辅助装置，其特征在于：所述康复床（1）底部的右侧固定连接有承重柱（16）。