一种血栓治疗辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及血栓治疗技术领域，具体为一种血栓治疗辅助装置。

背景技术

[0002] 脑血栓形成是缺血性脑血管病的一种，多见于中老年人，无明显性别差异，它是由于脑血管壁本身的病变引起的，临床上以偏瘫为主要临床表现，在对患者进行治疗时一般需要对患者进行腿部肌肉的放松，以及经常对腿关节处进行活动，以防止患者腿部肌肉萎缩，而现有的治疗辅助装置仅可对腿部进行活动，功能较为单一，因此需要设计一种新型的血栓治疗辅助装置来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种血栓治疗辅助装置，解决了现有的血栓治疗辅助装置仅可对人体腿部进行活动，无法对小腿肌肉进行放松的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种血栓治疗辅助装置，包括康复床和第二活动板，所述康复床内部的前侧与后侧之间固定连接有限位杆，所述限位杆表面的前部与后部均通过轴承件转动连接有第一活动板，所述第二活动板设置有两个且分别位于第一活动板的右侧，所述第一活动板的右侧与第二活动板的左侧均固定连接有转筒，相邻两个所述转筒的内部通过轴承件转动连接有第一转动杆，所述第二活动板的顶部开设有开槽，所述开槽内腔的前部与后部之间通过轴承件转动连接有第二转动杆，且第二转动杆自左而右设置有若干个，所述第二转动杆靠近康复床内壁的一端贯穿第二活动板并延伸至第二活动板的外部，右侧所述第二转动杆的表面且位于第二活动板的外部通过轴承件转动连接有牵引杆，所述康复床内腔底部的前部与后部均通过支架固定安装有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的右端固定连接于相近牵引杆的左侧。

[0005] 优选的，所述第二转动杆的表面且位于开槽的内部固定连接有按摩滚筒，所述第二转动杆延伸至第二活动板外部的一端固定连接有齿轮，所述康复床内腔的前侧与后部均固定连接有与齿轮相啮合的啮合板。

[0006] 优选的，所述第一活动板与第二活动板的顶部贯穿康复床并延伸至康复床的外部，所述康复床的顶部开设有与第一活动板和第二活动板相配合使用的活动口，所述第二活动板顶部的右侧固定连接有踏板。

[0007] 优选的，所述康复床右侧的前部与后部均固定连接有束腰带。

[0008] 优选的，两个所述束腰带之间通过卡扣固定连接。

[0009] 优选的，所述康复床底部的右侧固定连接有承重柱。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种血栓治疗辅助装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该血栓治疗辅助装置，通过启动电动伸缩杆并使两个电动伸缩杆交替伸缩，电动伸缩杆收缩带动牵引杆向左移动，牵引杆向左移动启动第二活动板的左侧与第一活动板的右侧向上顶起，同时牵引杆移动带动第二转动杆向左移动，第二转动杆向左移动带动齿轮向左移动，齿轮向左移动通过啮合板进行转动，齿轮转动带动第二转动杆转动，第二转动杆转动带动按摩滚筒转动，此结构不仅可达到对患者腿部关节处进行活动的效果，同时可通过按摩滚筒的转动达到对患者的小腿肌肉处进行按摩放松的效果。

[0011] （2）该血栓治疗辅助装置，通过卡扣将两个束腰带分开，并使患者躺在康复床的顶部，然后将两个束腰带通过卡扣进行固定，从而达到对患者进行保护的效果，避免了患者在接受辅助治疗时从康复床顶部跌落，导致受伤的情况发生。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种血栓治疗辅助装置结构示意图；

图2为本实用新型一种血栓治疗辅助装置的康复床结构的剖视图；

图3为本实用新型齿轮、啮合板和按摩滚筒结构的俯视图；

图4为本实用新型图3中A处的局部放大图；

图5为本实用新型齿轮、啮合板和牵引杆结构的侧视图；

图6为本实用新型康复床、束腰带和卡扣结构的侧视图。

[0013] 图中：1、康复床；2、限位杆；3、第一活动板；4、第二活动板；5、开槽；6、第二转动杆；7、按摩滚筒；8、牵引杆；9、齿轮；10、啮合板；11、活动口；12、电动伸缩杆；13、踏板；14、束腰带；15、卡扣；16、承重柱；17、转筒；18、第一转动杆。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-6，本实用新型提供以下技术方案：一种血栓治疗辅助装置，包括康复床1和第二活动板4，康复床1底部的右侧固定连接有承重柱16，康复床1右侧的前部与后部均固定连接有束腰带14，两个束腰带14之间通过卡扣15固定连接，通过设置束腰带14和卡扣15可达到对患者腰部进行绑紧，以防止患者从康复床1上掉落的效果。

[0016] 进一步的，为达到可对患者腿部关节进行活动的效果，康复床1内部的前侧与后侧之间固定连接有限位杆2，限位杆2表面的前部与后部均通过轴承件转动连接有第一活动板3，第二活动板4设置有两个且分别位于第一活动板3的右侧，第一活动板3的右侧与第二活动板4的左侧均固定连接有转筒17，相邻两个转筒17的内部通过轴承件转动连接有第一转动杆18，第二活动板4的顶部开设有开槽5，开槽5内腔的前部与后部之间通过轴承件转动连接有第二转动杆6，且第二转动杆6自左而右设置有若干个，第二转动杆6靠近康复床1内壁的一端贯穿第二活动板4并延伸至第二活动板4的外部，右侧第二转动杆6的表面且位于第二活动板4的外部通过轴承件转动连接有牵引杆8，康复床1内腔底部的前部与后部均通过支架固定安装有电动伸缩杆12，两个电动伸缩杆12为交替伸缩，电动伸缩杆12的右端固定连接于相近牵引杆8的左侧。

[0017] 进一步的，为达到在活动腿部关节的同时可对小腿肌肉进行按摩的效果，第二转动杆6的表面且位于开槽5的内部固定连接有按摩滚筒7，按摩滚筒7可通过与人腿部相贴合来进行按摩，第二转动杆6延伸至第二活动板4外部的一端固定连接有齿轮9，多个齿轮9为相互啮合的，康复床1内腔的前侧与后部均固定连接有与齿轮9相啮合的啮合板10。

[0018] 其中，为便于对患者腿部进行限位，第一活动板3与第二活动板4的顶部贯穿康复床1并延伸至康复床1的外部，康复床1的顶部开设有与第一活动板3和第二活动板4相配合使用的活动口11，第二活动板4顶部的右侧固定连接有踏板13。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，使患者躺在康复床1的顶部，并通过将两个束腰带14通过卡扣15进行固定，从而对患者进行保护，然后启动电动伸缩杆12并使两个电动伸缩杆12交替伸缩，电动伸缩杆12收缩带动牵引杆8向左移动，牵引杆8向左移动带动第二活动板4的左侧向上顶起，第二活动板4的左侧向上顶起带动第一活动板3的右侧向上顶起，达到对患者关节处进行活动的效果，同时牵引杆8移动带动第二转动杆6向左移动，第二转动杆6向左移动带动齿轮9向左移动，齿轮9向左移动通过啮合板10进行转动，齿轮9转动带动第二转动杆6转动，第二转动杆6转动带动按摩滚筒7转动，此结构不仅可达到对患者腿部关节处进行活动的效果，同时可通过按摩滚筒7的转动达到对患者的小腿肌肉处进行按摩放松的效果。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。