一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保温振荡装置技术领域，具体为一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置。

背景技术

[0002] 双炔酰菌胺通过干扰致病真菌的磷脂和细胞壁沉积物生物合成，达到抑制孢子的萌发和菌丝体的生长，对处于潜伏期的植物病害有较强的治疗作用，双炔酰菌胺为新型卵菌纲病害杀菌剂，是一种高效的防治各种作物上霜霉病和晚疫病的杀菌剂，对病菌具有预防、治疗和降低病菌繁殖数量三大特点，其中最突出的是它具有稳定、持久的预防保护作用，双炔酰菌胺在制作时，作为关键步骤之一的细胞融合处于实验收尾阶段，细胞融合需要在恒温、无菌的环境下进行，保温振荡装置在双炔酰菌胺细胞融合中有着重要的作用。

[0003] 现今市场上的此类保温振荡装置基本可以满足实验使用的使用需求，但是依然存在一定的问题，现有的此类保温振荡装置在使用时一般不便于对物料快速高效的振荡，大大的影响了双炔酰菌胺细胞融合的速度，给保温振荡装置工作效率带来了很大的影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，以解决上述背景技术中提出保温振荡装置不便于对物料快速高效的振荡的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，包括保温箱和振荡箱，所述保温箱的内部设有振荡箱，且振荡箱与保温箱活动连接，所述振荡箱下方的保温箱内部设有振荡架，所述振荡架的内部设有铰接销，且振荡架通过铰接销与保温箱活动连接，所述振荡架的顶端设有两组传动架，且传动架的顶端与振荡箱相连接，所述振荡架下方的保温箱内部安装有限位套，所述限位套的内部设有限位杆，且限位杆的顶端与振荡架活动连接，所述限位套下方的限位杆表面套装有支撑弹簧，且支撑弹簧的顶端与限位套相连接，并且支撑弹簧的底端与限位杆相连接。

[0006] 优选的，所述振荡架远离限位杆的一端设有驱动杆，且驱动杆的顶端与振荡架活动连接。

[0007] 优选的，所述驱动杆的底端设有弧形块，所述弧形块下的保温箱内部安装有旋转驱动件。

[0008] 优选的，所述旋转驱动件的外壁上安装有偏心块，且偏心块的顶端与弧形块滑动连接。

[0009] 优选的，所述振荡箱的外壁上安装有多组减震块，所述减震块上方的保温箱内壁上设有多组限位块。

[0010] 优选的，所述减震块的顶端皆设有减震弹簧，且减震弹簧的顶端与限位块相连接。

[0011] 优选的，所述保温箱的顶端设有防护盖，所述防护盖的底端设有连接轴，且防护盖通过连接轴与保温箱活动连接。

[0012] 优选的，所述防护盖的内壁上设有转接架，所述转接架下方的保温箱内壁上安装有伸缩驱动件。

[0013] 优选的，所述伸缩驱动件的顶端设有推杆，且推杆的顶端与转接架活动连接。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该保温振荡装置不仅实现了保温振荡装置对物料快速高效的振荡，加快了双炔酰菌胺细胞融合的速度，而且提高了保温振荡装置运行时的稳定性；

（1）      通过打开旋转驱动件，旋转驱动件驱动偏心块旋转，偏心块驱动弧形块上下移动，弧形块带动驱动杆上下移动，驱动杆带动振荡架进行震动，传动架带动振荡箱震动，由振荡箱来对物料进行振荡，来促进双炔酰菌胺细胞融合，实现了保温振荡装置对物料快速高效的振荡，加快了双炔酰菌胺细胞融合的速度；

（2）      通过将减震块与振荡箱安装一起，减震弹簧对减震块和限位块起到弹性支撑的作用，由多组减震弹簧配合对振荡箱进行减震支撑，来提高振荡箱振荡时的稳定性，实现了保温振荡装置结构可靠的弹性支撑，提高了保温振荡装置运行时的稳定性；

（3）      通过伸缩驱动件驱动推杆移动，推杆驱动转接架移动，转接架驱动防护盖转动，防护盖由水平转为倾斜状态，防护盖来将保温箱打开，来方便物料进入振荡箱的内部，实现了保温振荡装置便捷的打开，方便了物料快速的进入保温振荡装置内部。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型保温振荡装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型保温振荡装置的振荡架正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型保温振荡装置的旋转驱动件侧视结构示意图；

图4为本实用新型的图1中B处放大结构示意图；

图5为本实用新型的图1中A处放大结构示意图。

[0016] 图中：1、保温箱；2、支撑弹簧；3、限位套；4、限位杆；5、振荡架；6、铰接销；7、传动架；8、驱动杆；9、弧形块；10、偏心块；11、旋转驱动件；12、减震块；13、减震弹簧；14、限位块；15、振荡箱；16、推杆；17、防护盖；18、转接架；19、连接轴；20、伸缩驱动件。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，包括保温箱1和振荡箱15，保温箱1的内部设有振荡箱15，且振荡箱15与保温箱1活动连接，振荡箱15下方的保温箱1内部设有振荡架5，振荡架5的内部设有铰接销6，且振荡架5通过铰接销6与保温箱1活动连接，铰接销6起到限位支撑的作用，振荡架5的顶端设有两组传动架7，且传动架7的顶端与振荡箱15相连接，振荡架5下方的保温箱1内部安装有限位套3，限位套3的内部设有限位杆4，且限位杆4的顶端与振荡架5活动连接，限位杆4起到动力传动的作用，限位套3下方的限位杆4表面套装有支撑弹簧2，且支撑弹簧2的顶端与限位套3相连接，并且支撑弹簧2的底端与限位杆4相连接，支撑弹簧2起到弹性支撑的作用，振荡架5远离限位杆4的一端设有驱动杆8，且驱动杆8的顶端与振荡架5活动连接，驱动杆8的底端设有弧形块9，弧形块9下的保温箱1内部安装有旋转驱动件11，旋转驱动件11起到动力驱动的作用，旋转驱动件11的外壁上安装有偏心块10，且偏心块10的顶端与弧形块9滑动连接；

使用时通过打开旋转驱动件11，在保温箱1的支撑下，旋转驱动件11驱动偏心块10旋转，在偏心块10和弧形块9的配合下，偏心块10驱动弧形块9上下移动，弧形块9带动驱动杆8上下移动，在铰接销6对振荡架5的限位下，驱动杆8带动振荡架5进行震动，在限位套3的配合下，支撑弹簧2对限位杆4进行弹性支撑，限位杆4对振荡架5进行限位支撑，由振荡架5驱动传动架7震动，传动架7带动振荡箱15震动，由振荡箱15来对物料进行振荡，来促进双炔酰菌胺细胞融合，实现了保温振荡装置对物料快速高效的振荡，加快了双炔酰菌胺细胞融合的速度；

振荡箱15的外壁上安装有多组减震块12，减震块12上方的保温箱1内壁上设有多组限位块14，减震块12的顶端皆设有减震弹簧13，且减震弹簧13的顶端与限位块14相连接，减震弹簧13起到弹性支撑的作用；

使用时通过将减震块12与振荡箱15安装一起，将限位块14与保温箱1安装一起，减震弹簧13的底端与减震块12进行连接，减震弹簧13的顶端与限位块14进行连接，减震弹簧13对减震块12和限位块14起到弹性支撑的作用，由多组减震弹簧13配合对振荡箱15进行减震支撑，来提高振荡箱15振荡时的稳定性，实现了保温振荡装置结构可靠的弹性支撑，提高了保温振荡装置运行时的稳定性；

保温箱1的顶端设有防护盖17，防护盖17的底端设有连接轴19，且防护盖17通过连接轴19与保温箱1活动连接，连接轴19起到连接支撑的作用，防护盖17的内壁上设有转接架18，转接架18下方的保温箱1内壁上安装有伸缩驱动件20，伸缩驱动件20起到动力驱动的作用，伸缩驱动件20的顶端设有推杆16，且推杆16的顶端与转接架18活动连接；

使用时通过打开伸缩驱动件20，在保温箱1的支撑下，伸缩驱动件20驱动推杆16移动，推杆16驱动转接架18移动，在转接架18的传动下，在连接轴19的限位下，转接架18驱动防护盖17转动，防护盖17由水平转为倾斜状态，防护盖17来将保温箱1打开，来方便物料进入振荡箱15的内部，实现了保温振荡装置便捷的打开，方便了物料快速的进入保温振荡装置内部。

[0019] 本申请实施例在使用时：首先通过打开旋转驱动件11，在保温箱1的支撑下，旋转驱动件11驱动偏心块10旋转，在偏心块10和弧形块9的配合下，偏心块10驱动弧形块9上下移动，弧形块9带动驱动杆8上下移动，在铰接销6对振荡架5的限位下，驱动杆8带动振荡架5进行震动，在限位套3的配合下，支撑弹簧2对限位杆4进行弹性支撑，限位杆4对振荡架5进行限位支撑，由振荡架5驱动传动架7震动，传动架7带动振荡箱15震动，由振荡箱15来对物料进行振荡，来促进双炔酰菌胺细胞融合，之后通过将减震块12与振荡箱15安装一起，将限位块14与保温箱1安装一起，减震弹簧13的底端与减震块12进行连接，减震弹簧13的顶端与限位块14进行连接，减震弹簧13对减震块12和限位块14起到弹性支撑的作用，由多组减震弹簧13配合对振荡箱15进行减震支撑，来提高振荡箱15振荡时的稳定性，再通过打开伸缩驱动件20，在保温箱1的支撑下，伸缩驱动件20驱动推杆16移动，推杆16驱动转接架18移动，在转接架18的传动下，在连接轴19的限位下，转接架18驱动防护盖17转动，防护盖17由水平转为倾斜状态，防护盖17来将保温箱1打开，来方便物料进入振荡箱15的内部，来完成保温振荡装置的使用工作。