| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2019112786855 |
|  | 发明创造名称 一种用于金华猪饲养的饲喂槽及补水系统 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）浙江省农业科学院 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）陈述意见。 针对国家知识产权局于2021年11月17日发出的第二次审查意见通知书（发文序号2021111202065430）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！ 首先，感谢您悉心审查和提出的宝贵意见。 申请人收到贵局于2021年11月17日对本申请（申请号：201911278685.5）发出的第二次审查意见通知书的补充意见陈述，申请人仔细阅读审查意见后，答复如下： 一、修改说明： 将说明书中的： 在所述流道内设置有若干支撑件，所述支撑件包括若干第一支撑板和若干第二支撑板，所述第一支撑板和第二支撑板的上缘与所述底板下侧密封连接，所述第一支撑板和第二支撑板的下缘与所述封板上侧密封连接，所述第一支撑板与所述饲喂槽的第一侧板密封连接，所述第一支撑板与所述饲喂槽的第二侧板之间隔开形成有第一缺口，所述第二支撑板与所述饲喂槽的第二侧板密封连接，所述第二支撑板与所述饲喂槽的第一侧板之间隔开形成有第二缺口，所述第一支撑板与第二支撑板间隔布置，相邻的所述第一支撑板与第二支撑板之间隔开有距离，所述第一缺口的截面积小于所述第二缺口的截面积， 补充到权利要求1中，得到新的权利要求1。 本次修改，清楚完整的记载于原权利要求书和说明书中，没有超出原权利要求书和说明书记载的范围，符合《专利法》第33条的规定。 二、创造性的论述： 基于本次补入的上述特征，本申请新的权利要求1创造性的论述如下： 基于上述区别，本申请说明书中有如下阐述： 对饲喂槽内饲料温度的调节，该温度调节是降温或者升温，并非是如对比文件2中的对饲喂槽进行加热，通过这样的方式，实现对饲喂槽内饲料温度的调节，饲料温度的调整简单方便；特别的，当饲料较干时，在饲料进食完成后，通常还会进行供水，采用本实施例的方式，通过出水管想饲喂槽的容纳腔内供水，水沿第二侧板流下，避免飞溅，而且，由于水流先经过底板，还能够确保饲料与水槽内水具有一致的温度，避免供水时，水与饲料温差过大而导致猪肠胃不适的问题，如此，进一步的利于猪的健康。 在本实施方式的方案中，通过第一支撑板14和第二支撑板15、以及第一缺口16和第二缺口17的设置，使水槽内流动曲折，进一步利于温度的充分传递，第一支撑板14和第二支撑板15也作为传热件，如此，提高对饲料槽内饲料温度的调整效率。 第一缺口16对应的是底板2较低位置，改成饲料堆积较多，所以，在本方案中，将第一缺口16的截面积设置为较小，在需要高效温度调整时，将出水管13的水外排，不流入饲喂槽，如此，流道内水流流道，第一缺口16处流速较快，确保该处较多的饲料都能够调节至合适的温度，而第二缺口17处对应的饲料较少，该处流道的水流速较慢，如此，实现对饲料不同堆积厚度的不同温度调节强度。 综上，申请人认为，本申请新的权利要求1所要解决的技术问题是： 如何保饲料与水槽内水具有一致的温度，避免供水时，水与饲料温差过大而导致猪肠胃不适的问题。 申请人认为，对比文件1和2既没有公开本申请新的权利要求1所要解决的技术问题，也没有公开本申请权利要求1的所请求保护的技术方案，而且采用本申请的方案后还存在有上述的有益效果。 综上所述，申请人认为，本申请的新的权利要求1相对于对比文件1和2是具有突出的实质性特点和显著的进步，是具有专利法第二十二条第三款规定的创造性的。 请审查员在此基础上进行审查工作。如果审查员认为本申请中还存在不符合专利法或其实施细则的规定之处，请继续给予申请人陈述意见或修改文件的机会，申请人一定积极配合审查员的工作，以加快本申请的审查进程。 最后，再次感谢审查员为本案做出审查工作。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2022年03月04日 | 年 月 日 |