本申请公开了提供一种卡槽塞，包括：主体，正面朝向电表的卡槽；固定柱，包括第一固定柱、第二固定柱、第三固定柱和第四固定柱；第一楔形柱，包括相连接的第一根部和第一楔形部，第一楔形部向主体的前端方向凸起；一块设置在第一固定柱和第二固定柱之间，另一块设置在第三固定柱和第四固定柱之间；第二楔形柱，包括相连接的第二根部和第二楔形部，第二楔形部向主体的后端方向凸起；设置在第二固定柱和第三固定柱之间；相邻的固定柱之间包括第一根部或第二根部，以及避让部；在第一楔形柱和第二楔形柱形变时，相邻的固定柱之间的空间能够容纳第一楔形柱或第二楔形柱。本申请的一个技术效果在于，本申请能够用于封堵电表上废弃的电卡卡槽。