本实用新型提供一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，包括溶氧监测系统和用于固定所述溶氧监测系统的固定板；所述溶氧监测系统包括控制器，所述控制器分别连接通气开关和溶氧传感器；所述通气开关安装在通气管道上；所述溶氧传感器用于监测实验体系的溶氧值；所述通气管道连接纳米曝气管，所述纳米曝气管放置于实验体系中。本实用新型涉及的溶氧自动控制装置不再局限于实验的条件，可在室内循环水系统、养殖桶和水泥池等养殖设施内开展低氧胁迫实验，装置可组装和拆解，便于操作和搬运。