1. 一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：包括溶氧监测系统和用于固定所述溶氧监测系统控制器的固定板；

所述溶氧监测系统包括控制器，所述控制器分别连接通气开关和溶氧传感器；所述通气开关安装在通气管道上；所述溶氧传感器用于监测实验体系的溶氧值；

所述通气管道连接纳米曝气管，所述纳米曝气管放置于实验体系中。

2. 根据权利要求1所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述通气管道至少包括一套氮气管道和氧气/空气管道，所述氮气管道和所述氧气/空气管道上分别安装有电磁开关A和电磁开关B，所述电磁开关A和所述电磁开关B安装在所述固定板上。

3. 根据权利要求2所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述控制器内设有电容报警开关，所述电容报警开关通过阈值上限报警正负电极和阈值下限报警正负电极分别连接所述电磁开关A和所述电磁开关B。

4. 根据权利要求1所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述固定板包括上固定板和下固定板，所述上固定板和所述下固定板结构相同并且中心线重合，所述上固定板和所述下固定板之间设置有密封膜，所述密封膜尺寸大于所述上固定板和所述下固定板，且大于养殖设施的口部尺寸。

5. 根据权利要求1所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述上固定板为圆形、椭圆形或者多边形平板结构，所述下固定板包括倒圆锥形结构，所述倒圆锥形结构的底面具有延伸部，所述延伸部为圆环形、椭圆环形或者多边环形，并且所述延伸部边沿距离中心的长度小于所述上固定板边沿距离中心的长度。

6. 根据权利要求5所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述固定板上开设有可开合探查窗，所述探查窗边沿处设置密封条。

7. 根据权利要求5所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述下固定板底部固定有伸缩支架。

8. 根据权利要求7所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述伸缩支架包括圆形架和设置在所述圆形架上的可伸缩端。

9. 根据权利要求8所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述可伸缩端为若干个伸缩套管结构，若干个所述伸缩套管结构的一端均匀固定在所述圆形架上。

10. 根据权利要求9所述的一种用于大型鱼类低氧胁迫实验的溶氧自动控制装置，其特征在于：所述可伸缩端为4个伸缩套管结构。