一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业用喷洒装备技术领域，具体为一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置。

背景技术

[0002] 水稻是草本稻属的一种，属谷类，也是稻属中作为粮食的最主要最悠久的一种，区别于旱稻，水稻按稻谷类型分为籼稻和粳稻、早稻和中晚稻，糯稻和非糯稻，还有其它分类，按是否无土栽培分为水田稻与浮水稻，按生存周期分为季节稻与“懒人稻”(越年再生稻)，按高矮分为普通水稻与2米左右的巨型稻；按耐盐碱性分为普通淡水稻与“海水稻”，水稻栽培和种植时需要对其进行施肥，常见的水稻栽培种植用施肥方式多为人工手动施肥。

[0003] 而目前市场上的也有一些机械施肥装置售卖，种类各异，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，但是，现有的水稻栽培种植用肥料喷洒装置一般喷头不方便进行调节方向，从而不方便对各个方向进行喷洒肥料，影响施肥的实用性和便利性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置以解决上述背景技术中提出的不方便调节喷洒方向，导致不方便对各个方向进行喷洒肥料的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，包括机体，所述机体底部的中心位置固定有动力箱，所述动力箱的中心位置活动设置有连接件，所述连接件穿过动力箱并固定有第一齿轮，所述动力箱内部顶部的右侧固定有第二旋转驱动件，所述第二旋转驱动件的输出端连接有第二齿轮，所述第一齿轮和第二齿轮相互啮合，所述连接件底部通过轴连接有固定件，所述固定件上设置有连接器，所述连接器的底部连接有喷头。

[0006] 优选的，所述连接件侧面通过轴活动设置有伸缩驱动件，所述伸缩驱动件的一端通过轴连接到固定件上，所述连接件和伸缩驱动件构成调节结构，伸缩驱动件起到了提供动力的作用。

[0007] 优选的，所述机体顶部的中心位置固定有肥料箱，所述肥料箱内部靠近中心位置活动设置有旋转轴，所述旋转轴上设置有搅拌片，所述肥料箱的背部固定有第一旋转驱动件，所述第一旋转驱动件的输出端与旋转轴的一端相互连接，搅拌片使肥料进行混合。

[0008] 优选的，所述肥料箱内部的底部固定有泵体，所述泵体上通过管道连接到连接器的顶部，泵体进行抽肥料的作用。

[0009] 优选的，所述机体的侧面固定有起飞器，所述起飞器在机体上设置有多个。

[0010] 优选的，所述机体底部的四周固定有固定杆，所述固定杆的底部焊接有底部支撑杆。

[0011] 优选的，所述底部支撑杆外部的两侧固定有固定块，所述固定块上通过轴活动设置有阻尼器，所述阻尼器的底部通过轴连接有支撑块，阻尼器起到了缓冲的作用。

[0012] 优选的，所述支撑块的底部固定有支脚，所述支撑块上通过轴连接有连杆，所述连杆的一端通过轴连接到固定块上，所述阻尼器的外部盘绕有缓冲弹簧，缓冲弹簧起到了缓冲的作用。

[0013] 优选的，所述缓冲弹簧和阻尼器构成缓冲结构，所述第一齿轮和第二齿轮构成旋转结构。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该水稻栽培种植用肥料喷洒装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第一齿轮、第二齿轮、第二旋转驱动件、连接件、固定件和连接器实现了装置方便调节喷头的方向，使喷洒的范围变大，因此，使用时，通过启动第二旋转驱动件，第二旋转驱动件就会使第二齿轮转动，第二齿轮就会使第一齿轮进行转动，第一齿轮就会使连接件进行转动，进而使固定件的方向发生改变，从而使不同方向都能被喷洒肥料。

[0015] （2）通过设置有连接件、伸缩驱动件和固定件可以进一步调节喷头的位置，因此，使用时，通过启动伸缩驱动件，伸缩驱动件就会使固定件发生改变，固定件就会绕着连接件上的轴转动，从而可以调节喷头的位置，实用性更强。

[0016] （3）通过设置有支脚、固定块、缓冲弹簧、阻尼器、连杆和连杆可以在装置降落时进行缓冲，防止装置损坏，因此，使用时，当装置降落时，通过支脚的移动，支脚就会使支撑块移动，支撑块就会使连杆移动，支撑块就会使阻尼器收缩，从而缓冲弹簧同样进行压缩，从而对装置进行缓冲，从而防止装置在降落时发生损坏。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置的正视内部结构示意图；

图2为本实用新型一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置的局部侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置的局部俯视结构示意图；

图4为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型的图1中B处放大结构示意图。

[0018] 图中：1、肥料箱；2、旋转轴；3、搅拌片；4、第一旋转驱动件；5、泵体；6、机体；7、起飞器；8、底部支撑杆；9、支脚；10、固定杆；11、第一齿轮；12、第二齿轮；13、第二旋转驱动件；14、动力箱；15、连接件；16、伸缩驱动件；17、固定件；18、喷头；19、连接器；20、固定块；21、缓冲弹簧；22、阻尼器；23、连杆；24、支撑块。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，包括机体6，机体6底部的中心位置固定有动力箱14，动力箱14的中心位置活动设置有连接件15，连接件15穿过动力箱14并固定有第一齿轮11，动力箱14内部顶部的右侧固定有第二旋转驱动件13，第二旋转驱动件13的输出端连接有第二齿轮12，第二旋转驱动件13可以使第二齿轮12带动第一齿轮11进行转动，第一齿轮11和第二齿轮12相互啮合，连接件15底部通过轴连接有固定件17，固定件17上设置有连接器19，连接器19的底部连接有喷头18，喷头18可以进行喷肥料的作用，第一齿轮11和第二齿轮12构成旋转结构；

通过启动第二旋转驱动件13，第二旋转驱动件13就会使第二齿轮12转动，第二齿轮12就会使第一齿轮11进行转动，第一齿轮11就会使连接件15进行转动，进而使固定件17的方向发生改变，从而使不同方向都能被喷洒肥料；

连接件15侧面通过轴活动设置有伸缩驱动件16，伸缩驱动件16的一端通过轴连接到固定件17上，伸缩驱动件16使固定件17进行移动，从而方便调节喷头18的位置，连接件15和伸缩驱动件16构成调节结构；

通过启动伸缩驱动件16，伸缩驱动件16就会使固定件17发生改变，固定件17就会绕着连接件15上的轴转动，从而可以调节喷头18的位置，实用性更强；

机体6顶部的中心位置固定有肥料箱1，肥料箱1内部靠近中心位置活动设置有旋转轴2，旋转轴2上设置有搅拌片3，肥料箱1的背部固定有第一旋转驱动件4，第一旋转驱动件4使旋转轴2进行转动进而使搅拌片3进行转动，从而方便对肥料进行混合，第一旋转驱动件4的输出端与旋转轴2的一端相互连接；

肥料箱1内部的底部固定有泵体5，泵体5进行抽肥料的作用，泵体5上通过管道连接到连接器19的顶部，机体6的侧面固定有起飞器7，起飞器7可以使装置进行运动，起飞器7在机体6上设置有多个，机体6底部的四周固定有固定杆10，固定杆10的底部焊接有底部支撑杆8，底部支撑杆8外部的两侧固定有固定块20，固定块20上通过轴活动设置有阻尼器22，阻尼器22起到了缓冲的作用，阻尼器22的底部通过轴连接有支撑块24，支撑块24的底部固定有支脚9，支撑块24上通过轴连接有连杆23，连杆23的一端通过轴连接到固定块20上，阻尼器22的外部盘绕有缓冲弹簧21，缓冲弹簧21起到了缓冲的作用，缓冲弹簧21和阻尼器22构成缓冲结构；

使用时，当装置降落时，通过支脚9的移动，支脚9就会使支撑块24移动，支撑块24就会使连杆23移动，支撑块24就会使阻尼器22收缩，从而缓冲弹簧21同样进行压缩，从而对装置进行缓冲，从而防止装置在降落时发生损坏。

[0021] 本申请实施例在使用时，通过把装置放到合适的位置，然后通过把肥料倒入肥料箱1中，然后通过启动第一旋转驱动件4，第一旋转驱动件4就会使旋转轴2和搅拌片3转动，从而对肥料混合均匀，然后通过启动起飞器7，起飞器7使装置进行飞行，使装置进入到土地上空，通过启动泵体5，泵体5使肥料从喷头18喷出，进行喷洒，然后通过启动第二旋转驱动件13，第二旋转驱动件13就会使第二齿轮12转动，第二齿轮12就会使第一齿轮11进行转动，第一齿轮11就会使连接件15进行转动，进而使固定件17的方向发生改变，通过启动伸缩驱动件16，伸缩驱动件16就会使固定件17发生改变，固定件17就会绕着连接件15上的轴转动，从而可以调节喷头18的位置，从而使不同方向都能被喷洒肥料，当装置降落时，通过支脚9的移动，支脚9就会使支撑块24移动，支撑块24就会使连杆23移动，支撑块24就会使阻尼器22收缩，从而缓冲弹簧21同样进行压缩，从而对装置进行缓冲，从而防止装置在降落时发生损坏。