1. 一种骨折外侧壁钢板固定装置，其特征在于，包括肱骨头体（1）、防护套本体（5）、耐磨外层（8）和不锈钢固定条（9），所述防护套本体（5）均匀安装于肱骨头体（1）的两侧，所述防护套本体（5）的内部设置有装配腔（15），所述不锈钢固定条（9）安装于装配腔（15）的内部，所述耐磨外层（8）设置于防护套本体（5）的外侧壁，所述防护套本体（5）的内侧壁设置有抗菌内层（10），所述的所述装配腔（15）内部顶端的一侧固定有第一橡胶磁条层（13），所述装配腔（15）内部顶端的另一侧固定有与第一橡胶磁条层（13）相匹配的第二橡胶磁条层（14），所述防护套本体（5）上均匀固定有弹性绑带（2）和加固绑绳（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种骨折外侧壁钢板固定装置，其特征在于：所述弹性绑带（2）上固定有魔术贴刺毛片（7），所述防护套本体（5）上均匀设置有与魔术贴刺毛片（7）相匹配的魔术贴圆毛片（4）。

3. 根据权利要求1所述的一种骨折外侧壁钢板固定装置，其特征在于：所述防护套本体（5）设置有2个，所述不锈钢固定条（9）的外侧壁设置有硅胶防滑层。

4. 根据权利要求1所述的一种骨折外侧壁钢板固定装置，其特征在于：所述防护套本体（5）内部靠近抗菌内层（10）的一侧固定有缓冲防护层（11），所述缓冲防护层（11）的材料为乳胶。

5. 根据权利要求1所述的一种骨折外侧壁钢板固定装置，其特征在于：所述耐磨外层（8）的材料为尼龙，所述抗菌内层（10）的材料为竹炭纤维。

6. 根据权利要求1所述的一种骨折外侧壁钢板固定装置，其特征在于：所述耐磨外层（8）上均匀设置有透气网孔（3）。

7. 根据权利要求1所述的一种骨折外侧壁钢板固定装置，其特征在于：所述不锈钢固定条（9）上均匀设置有条形通气孔（12）。