1. 一种计算机机房用巡检平台车，其特征在于：包括支撑架（1），所述支撑架（1）底端的两侧皆安装有万向轮（5），所述支撑架（1）底端的一侧安装有动力箱（3），且所述动力箱（3）底部的两侧皆安装有扭力电机（10），所述支撑架（1）一侧的外壁上安装有供电箱（2），所述扭力电机（10）的输出端安装有驱动轮（4），所述支撑架（1）顶端的一侧固定有立板（6），且所述立板（6）的两侧外壁上皆安装有调速把手，所述支撑架（1）顶端的一侧固定有固定架（8），且所述固定架（8）顶部的两侧皆转动安装有丝杆（9），所述固定架（8）顶端的中心位置处安装有温度传感器（16），所述丝杆（9）表面的一端安装有第一皮带轮组件（18），所述固定架（8）顶端的一侧安装有第二电机（17），第二电机（17）的输出端与丝杆（9）的顶端固定连接，所述丝杆（9）表面的一侧螺纹处安装有螺母座（12），且所述螺母座（12）一侧的外壁上固定有承载台（13），所述承载台（13）的顶端固定有吸附箱（14），所述吸附箱（14）一侧的外壁上安装有风机（15），所述立板（6）一侧的外壁上安装有控制面板（7）,控制面板（7）内部单片机的输出端分别与扭力电机（10）、风机（15）、温度传感器（16）和第二电机（17）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种计算机机房用巡检平台车，其特征在于：所述固定架（8）顶部的两侧皆固定有支柱（11），所述支柱（11）的顶端延伸至承载台（13）的外部。

3. 根据权利要求2所述的一种计算机机房用巡检平台车，其特征在于：所述支柱（11）设置有两组，两组所述支柱（11）关于固定架（8）的中心线呈对称结构，所述支柱（11）采用不锈钢中空管。

4. 根据权利要求1所述的一种计算机机房用巡检平台车，其特征在于：所述吸附箱（14）底部的两侧皆固定有除尘网（1401），且所述除尘网（1401）设置有两组，两组所述除尘网（1401）之间的夹层处填充有硅胶防潮颗粒（1402）。

5. 根据权利要求4所述的一种计算机机房用巡检平台车，其特征在于：所述除尘网（1401）采用尼龙过滤网。

6. 根据权利要求1所述的一种计算机机房用巡检平台车，其特征在于：所述吸附箱（14）顶端的一侧固定有安装架（20），且所述安装架（20）一侧的外壁上安装有第二皮带轮组件（22），所述第二皮带轮组件（22）中包括两组主轴（23），所述主轴（23）的一端安装有清扫刷（19）。

7. 根据权利要求6所述的一种计算机机房用巡检平台车，其特征在于：所述吸附箱（14）顶端的一侧安装有旋转驱动件（21），且所述旋转驱动件（21）的输出端与其中一组所述主轴（23）的顶端固定连接。