1. 一种移动式医疗器械展示装置，其特征在于，包括操作把手（1）、伺服电机（3）、机架（7）和液压伸缩杆（14），所述操作把手（1）焊接于机架（7）的一端，所述机架（7）内部的两端皆焊接有基座（9），所述伺服电机（3）安装于基座（9）的内部，所述伺服电机（3）的输出端安装有主动轮（6），所述主动轮（6）两端的基座（9）内部皆活动连接有从动轮（4），且所述从动轮（4）和主动轮（6）之间安装有连接皮带（10），所述从动轮（4）的顶部焊接有展示柜（2），所述展示柜（2）的顶部和底部皆固定有限位盘（13），所述限位盘（13）上均匀焊接有导向滑块（11），所述机架（7）和基座（9）上皆均匀设置有与导向滑块（11）相匹配的环形导向滑槽（12），所述液压伸缩杆（14）安装于机架（7）两侧的中间位置处，且所述液压伸缩杆（14）的底部安装有制动脚（5）。

2.根据权利要求1所述的一种移动式医疗器械展示装置，其特征在于：所述操作把手（1）和机架（7）焊接连接，所述操作把手（1）上设置有橡胶防滑层。

3.根据权利要求1所述的一种移动式医疗器械展示装置，其特征在于：所述展示柜（2）设置有4个，所述展示柜（2）的材料为防爆玻璃。

4.根据权利要求1所述的一种移动式医疗器械展示装置，其特征在于：所述展示柜（2）的内部均匀固定有海绵放置槽，所述展示柜（2）一侧的活动连接有柜门。

5.根据权利要求1所述的一种移动式医疗器械展示装置，其特征在于：所述制动脚（5）的材料为橡胶，所述液压伸缩杆（14）的输出端焊接有装配块（15），所述装配块（15）和制动脚（5）之间构成螺纹连接。

6.根据权利要求1所述的一种移动式医疗器械展示装置，其特征在于：所述机架（7）底部的四个拐角处皆安装有脚轮（8）。