1. 一种钵状育秧装置，包括底座（1）和箱体（2），所述箱体（2）固定连接于底座（1）的顶部，其特征在于：所述箱体（2）内腔的两侧均开设有滑槽（3），所述滑槽（3）的内部滑动连接有滑块（4），两个所述滑块（4）之间固定连接有滤水板（5），所述滤水板（5）的顶部放置有钵状育秧盘（6），钵状育秧盘（6）的底部纵横排列设置有若干个钵碗（7），钵碗（7）设置为圆筒形，所述钵碗（7）的底部开设有排水孔（8），所述滤水板（5）顶部的两侧均通过支撑杆固定连接有第一孔板（9），所述箱体（2）的顶部通过合页铰接有箱盖（10），所述箱盖（10）前部的两侧均固定连接有第二孔板（11），所述第二孔板（11）和第一孔板（9）之间固定连接有拉绳（12）。

2.根据权利要求1所述的一种钵状育秧装置，其特征在于：所述底座（1）的顶部固定连接有水泵（13），所述水泵（13）的进口端连通有进水管（14），所述进水管（14）的一端贯穿箱体（2）并延伸至箱体（2）的内部，所述水泵（13）的出口端连通有出水管（15），所述出水管（15）的顶端固定连接有波纹管（16），所述波纹管（16）的一端贯穿箱盖（10）并延伸至箱盖（10）的前部，所述箱盖（10）内腔的正面通过固定件固定连接有喷淋管（17），所述波纹管（16）延伸至箱盖（10）前部的一端与喷淋管（17）的表面相连通。

3.根据权利要求1所述的一种钵状育秧装置，其特征在于：所述箱盖（10）的两侧均开设有矩形槽（18），所述矩形槽（18）内腔的正面通过转动件转动连接有固定杆（19），所述矩形槽（18）内腔的正面且位于固定杆（19）的顶部固定连接有与固定杆（19）相适配的挡板（20）。

4.根据权利要求3所述的一种钵状育秧装置，其特征在于：所述箱体（2）顶部的两侧均开设有与固定杆（19）相适配的定位槽（21）。

5.根据权利要求1所述的一种钵状育秧装置，其特征在于：所述箱体（2）内腔的两侧均固定连接有加热器（22），所述箱体（2）的一侧固定连接有温度显示器（23）。

6.根据权利要求2所述的一种钵状育秧装置，其特征在于：所述喷淋管（17）的表面开设有喷嘴（24），所述喷嘴（24）有若干个。