1. 一种便于拆装的基坑监测棱镜装置，其特征在于，包括三脚支架（1）、支撑筒（2）、L型支架（3）、棱镜本体（4）和调节机构（5），所述支撑筒（2）固定在三脚支架（1）的顶端，所述L型支架（3）设置在支撑筒（2）的上方，所述棱镜本体（4）设置在L型支架（3）的内部，所述L型支架（3）侧壁内设置有第二安装孔（10），且所述第二安装孔（10）外侧的L型支架（3）外壁上镶嵌有第一磁铁圈（9），所述第二安装孔（10）的内部设置有安装螺柱（11），安装螺柱（11）的一端延伸至L型支架（3）的内部并与棱镜（4）的外壁固定连接，所述安装螺柱（11）的另一端延伸至L型支架（3）的外侧并套装有第二螺帽（12），第二螺帽（12）与安装螺柱（11）螺纹连接，所述调节机构（5）皆设置在三脚支架（1）的底端。

2. 根据权利要求1所述的一种便于拆装的基坑监测棱镜装置，其特征在于：所述支撑筒（2）的内部设置有丝杆（14），丝杆（14）与支撑筒（2）螺纹连接，丝杆（14）的顶端延伸至支撑筒（2）的上方。

3. 根据权利要求1所述的一种便于拆装的基坑监测棱镜装置，其特征在于：所述L型支架（3）的底部设置有第一安装孔（6），且所述第一安装孔（6）的内部设置有安装杆（7），安装杆（7）的底端与丝杆（14）的顶端转动连接，并且安装杆（7）的顶端延伸至L型支架（3）的内部并套装有第一螺帽（8），第一螺帽（8）与安装杆（7）螺纹连接。

4. 根据权利要求1所述的一种便于拆装的基坑监测棱镜装置，其特征在于：所述调节机构（5）的内部依次设置有支撑板（501）、螺纹孔（502）和定位锥杆（503），所述支撑板（501）设置在三脚支架（1）的底端，支撑板（501）与三脚支架（1）转动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种便于拆装的基坑监测棱镜装置，其特征在于：所述支撑板（501）的内部设置有螺纹孔（502），且所述螺纹孔（502）的内部设置有定位锥杆（503），定位锥杆（503）与螺纹孔（502）螺纹连接。

6. 根据权利要求1所述的一种便于拆装的基坑监测棱镜装置，其特征在于：所述第二螺帽（12）的外壁上固定有第二磁铁圈（13），第二磁铁圈（13）与第一磁铁圈（9）磁性吸合。