1. 一种化肥加工用混合装置，其特征在于：包括混合罐（1）、控制面板（2）、挡板（3）、排料箱（5）和手柄（16），所述混合罐（1）的底端设有排料箱（5），所述排料箱（5）的外壁上设有出料口（4），且出料口（4）的外壁与排料箱（5）固定连接，所述排料箱（5）的顶端安装有机械阀（6），且机械阀（6）的顶端延伸至混合罐（1）的内部，所述混合罐（1）的内部安装有搅拌杆（9），且搅拌杆（9）的顶端延伸至混合罐（1）的外部，所述搅拌杆（9）的表面套装有两组搅拌叶（10），且搅拌叶（10）的外壁与搅拌杆（9）固定连接，所述混合罐（1）的顶端安装有伺服电机（7），且伺服电机（7）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（8），并且第一转轴（8）的底端与搅拌杆（9）固定连接，所述混合罐（1）的外壁上安装有控制面板（2）。

2.根据权利要求1所述的一种化肥加工用混合装置，其特征在于：所述排料箱（5）的内部安装有螺旋叶（13），所述螺旋叶（13）一侧的排料箱（5）外壁上安装有步进电机（11）。

3.根据权利要求2所述的一种化肥加工用混合装置，其特征在于：所述步进电机（11）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（12），且第二转轴（12）的外壁与螺旋叶（13）固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种化肥加工用混合装置，其特征在于：所述混合罐（1）的顶端安装有防护罩（15），所述防护罩（15）的顶端安装有两组挡板（3）。

5.根据权利要求4所述的一种化肥加工用混合装置，其特征在于：所述挡板（3）的底端皆安装有两组铰接合页（14），且挡板（3）通过铰接合页（14）与防护罩（15）相连接。

6.据权利要求4所述的一种化肥加工用混合装置，其特征在于：所述挡板（3）的外壁上皆安装有手柄（16），且手柄（16）的底端与挡板（3）固定连接。