1. 一种加料便捷的丁酸梭菌发酵罐，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧均固定连接有承重杆（2），所述承重杆（2）的顶部固定连接有发酵罐（3），所述发酵罐（3）顶部的左侧固定连接有所述加料箱（4），所述底座（1）的顶部固定安装有电机（5），所述电机（5）的输出轴通过联轴器固定连接有伸缩杆（6），所述伸缩杆（6）的顶端贯穿发酵罐（3）并延伸至发酵罐（3）的外部，所述加料箱（4）内腔的底部通过轴承件转动连接有第一转动杆（7），所述第一转动杆（7）表面的下方固定连接有扇形转盘（8），所述加料箱（4）内腔底部的右侧开设有与转盘（8）相配合使用的扇形下料口（21），所述第一转动杆（7）的两侧均固定连接有第一搅拌杆（15），所述第一转动杆（7）的顶端贯穿加料箱（4）并延伸至加料箱（4）的外部，所述加料箱（4）的右侧通过支架转动连接有套筒（9），所述套筒（9）的顶端与第一转动杆（7）的顶端均固定连接有链轮（13），两个所述链轮（13）之间通过链条（14）传动连接。

2. 根据权利要求1的一种加料便捷的丁酸梭菌发酵罐，其特征在于：所述套筒（9）的底端开设有插槽（10），所述伸缩杆（6）的顶端延伸至插槽（10）的内部，所述插槽（10）内腔的右侧通过开设开口固定连接有螺栓组件（11），所述伸缩杆（6）的右侧且位于插槽（10）的内部开设有与螺栓组件（11）相配合使用的插口（12）。

3. 根据权利要求1的一种加料便捷的丁酸梭菌发酵罐，其特征在于：所述伸缩杆（6）的表面且位于发酵罐（3）的下方固定连接有第一齿轮（18），所述发酵罐（3）底部的两侧均通过轴承件转动连接有第二转动杆（17），所述第二转动杆（17）的底端固定连接有与第一齿轮（18）相啮合的第二齿轮（19）。

4. 根据权利要求3的一种加料便捷的丁酸梭菌发酵罐，其特征在于：所述第二转动杆（17）的顶端贯穿发酵罐（3）并延伸至发酵罐（3）的内部。

5. 根据权利要求3的一种加料便捷的丁酸梭菌发酵罐，其特征在于：所述第二转动杆（17）延伸至发酵罐（3）内部的一端固定连接有螺旋桨（20）。

6. 根据权利要求1的一种加料便捷的丁酸梭菌发酵罐，其特征在于：所述伸缩杆（6）的两侧且位于发酵罐（3）的内部均固定连接有第二搅拌杆（16），且第二搅拌杆（16）自上而下设置有若干个。