1. 一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，其特征在于：其包括缩颈口（5）以及法兰（4），所述缩颈口（5）与所述法兰（4）焊接，所述缩颈口（5）远离所述法兰（4）侧焊接有填料环（6），所述填料环（6）内设置有填料压盖（2）；

所述填料环（6）左侧设置有针阀（7），所述针阀（7）靠近所述填料环（6）端连接有引压管（3），所述针阀（7）远离所述填料环（6）侧连接有软管（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，其特征在于：所述引压管（3）远离所述填料环（6）端设置有刀头（1）。

3. 根据权利要求2所述的一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，其特征在于：所述刀头（1）上开设有与所述引压管（3）连通的通孔。

4. 根据权利要求1所述的一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，其特征在于：所述缩颈口（5）上连接有压力表（8）。

5. 根据权利要求1所述的一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，其特征在于：所述引压管（3）上设置有手柄（9）。

6. 根据权利要求1所述的一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，其特征在于：所述引压管（3）为Z字型结构。