一种低压有毒环境下管道在线疏通装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及硫磺生产技术领域，具体提供了一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置。

背景技术

[0002] 克劳斯炉是硫磺生产的主要设备，本装置克劳斯炉是利用天然气脱硫后的硫化氢作为原料。原理是使硫化氢不完全燃烧，再使生成的二氧化硫与硫化氢反应而生成单质硫。

[0003] 克劳斯炉作为主要生产设备，其炉内温度保持在1100℃～1250℃之间，为了保障克劳斯炉的正常运行，其配备了多种仪表监测，主要有高温热电偶三支，红外测温仪一台，火焰检测器2台，4个直视观察孔。其安装仪表设备及直视观察孔的连接都是采用直管接入炉内，其长度约为70CM，直径50mm，外部加有球阀。

[0004] 克劳斯炉红外测温仪、火焰温度检测器、直视观察孔都配置有氮气保护，但是也不能有效阻止硫磺堵塞观测通道，堵塞通道后没有专用工器具进行疏通，并且直接疏通时通道内存在高温有毒气体容易造成人员伤亡。

[0005] 目前正常生产时，其炉内产生的硫磺在直管内聚集，因其靠近设备外部，硫磺凝固成固体，造成直管段内堵塞，严重影响了仪表测量和炉内观察。红外测温仪测不准温度。火检不能有效检测到炉内燃烧情况，易造成联锁停炉、装置停车，给克劳斯炉正常运行带来了较大的安全隐患。

[0006] 在处理堵塞硫磺时面临以下问题，因炉内生产时为微正压，若拆卸仪表后直接疏通，面临大量高浓度高温硫化氢泄漏风险，人员有中毒和烫伤风险。

实用新型内容

[0007] 有鉴于此，有必要针对上述问题，提供一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，该疏通装置可将管道内的硫磺固体通过逐渐旋进破碎吹扫管道内壁，将管道内壁中的硫磺固体吹入到炉膛内，解决管道堵塞的问题，本实用新型的方案为：

一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，包括缩颈口以及法兰，所述缩颈口与所述法兰焊接，所述缩颈口远离所述法兰侧焊接有填料环，通过填料压盖填充料实现密封；

所述填料环左侧设置有针阀，所述针阀靠近所述填料环端连接有引压管，所述针阀远离所述填料环侧连接有软管。

[0008] 优选的，所述引压管远离所述填料环端设置有用于刺穿的刀头，所述刀头上开设有与所述引压管连通的通孔，用于通气。

[0009] 可选的，所述缩颈口上连接有压力表，用于监测所述引压管内的压力。

[0010] 可选的，所述引压管上设置有用于所述引压管转动的手柄。

[0011] 优选的，所述引压管右端为Z字型结构。

[0012] 有益效果：本装置实现了在低压有毒环境中在线疏通堵塞管道的目的，相较与普通疏通方式需要停工停炉、吹扫、置换后才能进行疏通作业，本套管道在线疏通装置通过旋转切割和气体吹扫相结合解决了普通疏通方式中需要停工停炉、吹扫、置换等作业要求，实现了装置不停工处理低压有毒环境中管道堵塞问题。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型示意主视图；

图2为本实用新型中引压管结构图；

图3为本实用新型中填料环结构图。

[0014] 图中：1-刀头、2-填料压盖、3-引压管、4-法兰、5-缩颈口、6-填料环、7-针阀、8-压力表、9-手柄、10-软管。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 实施例：

如图1所示，一种低压有毒高温环境下管道在线疏通装置，包括缩颈口5法兰4、填料环6、软管10、针阀7以及引压管3，缩颈口5用于连接填料环6以及法兰4，法兰4用于与球阀连接，填料环6用于连接引压管3，引压管3依次穿过填料压盖2、填料环6以及缩颈口5，如图3所示，填料环6内设置有填料压盖2，用于填充引压管3与填料环6之间的缝隙，填充填料用于密封，避免炉膛内泄压，引压管3用于连接刀头1，并且提供气压，引压管3上设置有用于引压管3转动的手柄9，针阀7用于连接软管10以及引压管3，针阀7用通/阻气体通过，软管10与氮气空气线连接，通过软管10通入气体调整管道内的气压。

[0017] 缩颈口5与法兰4焊接，缩颈口5远离法兰4侧与填料环6焊接；刀头1上开设有用于通气的通孔。

[0018] 缩颈口5上连接有压力表8，用于监测引压管3内的压力，保证引压管3内的气压将管道内的硫磺晶体吹入到炉膛内。

[0019] 引压管3右端为Z字型结构，如图2所示，当转动引压管3时，以引压管3下端拐点为轴做圆周运动，将引压管3旋进到管道内，通过刀头1破碎不管道内壁上的硫磺固体。

[0020] 工作原理：关闭炉体火检通道的堵塞球阀，拆炉体通道堵塞火检，拆除炉体火检通道堵塞视镜，连接好疏通工具，安装好压力表8并关闭针阀7，软管10连接到针阀7以及氮气空气线上，安装疏通系统到炉体火检通道堵塞球阀上将法兰安装于球阀上，调节针阀7使引压管3内的压力大于炉体炉膛压力，打开炉体火检通道的堵塞球阀，打开炉体火检通道堵塞球阀，调节针阀7使引压管3内压力大于炉体炉膛压力的3-10倍，逐渐旋进引压管3，利用刀头1破内壁的硫磺，疏通系统气体吹硫磺进炉膛，直到刀头1出堵塞通道，为一吹。在再进引压管3旋出到起始位置，重复上面的步骤2-3次，基本上堵塞通道都会疏通，引压管3旋出到起始位置，调节针阀7，使引压管3内压力约大于炉体炉膛压力，关闭炉体火检通道堵塞球阀:关气源、拆除疏通系统，安装炉体火检通道堵塞视镜，打开球阀，观察火检通道堵塞是否疏通，如没疏通，重复上述旋进引压管3步骤，如已疏通，回装火检投用。

[0021] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。