一种产丁酸菌培养用保温箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及有益菌培养技术领域，具体为一种产丁酸菌培养用保温箱。

背景技术

[0002] 丁酸杆菌是微生物中的益生菌，微生物发酵即是指利用微生物，在适宜的条件下，将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程，微生物发酵生产水平主要取决于菌种本身的遗传特性和培养条件，发酵工程的广泛应用于医药工业、食品工业、能源工业、化学工业、农业及环境保护等方面，当前对于丁酸杆菌的培育都是将需要的材料放置在一个容器内等待其自然繁衍，但是这种方式大多需要一个多星期的时间才能够完成培育，时间跨度太长，使得培育效率过于低下，同时也较为耗时。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种产丁酸菌培养用保温箱，解决了现有丁酸杆菌培育时间过长，效率低下的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种产丁酸菌培养用保温箱，包括底板和装置箱，所述装置箱内腔的底部通过固定块固定连接有安装座，且安装座设置有若干个，所述安装座的内侧放置有储存罐，所述装置箱的顶部开设有与储存罐相配合使用的螺纹口，所述储存罐的顶部螺纹连接有与螺纹口相配合使用的内外螺纹盖，所述内外螺纹盖的顶部通过开设开口转动连接有螺纹筒，所述储存罐的底部开设有容纳槽，所述储存罐内腔的底部通过开设开口滑动安装有导温杆，所述导温杆的顶端通过螺纹筒延伸至内外螺纹盖的顶部，所述导温杆的底端固定连接有与容纳槽相配合使用的连接块，所述导温杆表面的上部开设有与螺纹筒相配合使用的螺纹槽，所述导温杆的两侧均开设有限位槽，所述内外螺纹盖底部的两侧均固定连接有与限位槽相配合使用的限位卡块。

[0005] 优选的，所述装置箱内部的下方开设有加热槽，所述安装座内腔的底部和加热槽内腔的顶部均开设有与连接块和导温杆相配合使用的贯穿口。

[0006] 优选的，所述加热槽内腔的两侧均固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块之间通过固定块固定连接有承重板。

[0007] 优选的，所述承重板的顶部通过固定块固定连接有与容纳槽相配合使用的加热凹座，且加热凹座设置有若干个。

[0008] 优选的，所述装置箱的底部通过固定板固定连接有空气泵，所述空气泵的进气口固定连接有抽气管，所述抽气管的一端贯穿装置箱并延伸至装置箱的内腔。

[0009] 优选的，所述装置箱通过支架固定连接于底板的顶部。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种产丁酸菌培养用保温箱。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该产丁酸菌培养用保温箱，通过在储存罐的内部安装有导温杆，导温杆通过在表面开设螺纹槽，使得其可以在螺纹筒的作用下进行升降，天气炎热时能够通过外部阳光对内部菌种进行加热，天气不好时下降通过加热凹座进行加热，这项设置不仅保证菌种处于一个合适的温度中，提高繁衍速度减短培育时间，使原本一个多星期的培育时间压缩至两至三天，同时也通过自然环境降低了能源上的消耗，极大的满足了当前工作领域的使用。

[0011] （2）、该产丁酸菌培养用保温箱，通过在装置箱的顶部安装有空气泵，在通过抽气管对装置箱的内腔进行抽气，此项设置能够使装置箱的内部保持一个低氧的环境，从而极大的降低菌种的死亡率，提高菌种的繁殖存活率，提高菌种产量。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种产丁酸菌培养用保温箱的结构示意图；

图2为本实用新型装置一种产丁酸菌培养用保温箱的箱结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型图2中C处的局部放大图；

图6为本实用新型导温杆和限位槽结构的侧视图。

[0013] 图中：1、底板；2、装置箱；3、安装座；4、储存罐；5、螺纹口；6、内外螺纹盖；7、螺纹筒；8、容纳槽；9、导温杆；10、连接块；11、螺纹槽；12、限位槽；13、限位卡块；14、贯穿口；15、滑槽板；16、滑块；17、承重板；18、加热凹座；19、空气泵；20、抽气管；21、加热槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种产丁酸菌培养用保温箱，包括底板1和装置箱2，装置箱2通过支架固定连接于底板1的顶部，装置箱2内腔的底部通过固定块固定连接有安装座3，且安装座3设置有若干个，安装座3的内侧放置有储存罐4，装置箱2的顶部开设有与储存罐4相配合使用的螺纹口5，储存罐4的顶部螺纹连接有与螺纹口5相配合使用的内外螺纹盖6，内外螺纹盖6的顶部通过开设开口转动连接有螺纹筒7，储存罐4的底部开设有容纳槽8，储存罐4内腔的底部通过开设开口滑动安装有导温杆9，导温杆9为铝材质具有良好的导热性，导温杆9的顶端通过螺纹筒7延伸至内外螺纹盖6的顶部，导温杆9的底端固定连接有与容纳槽8相配合使用的连接块10，导温杆9表面的上部开设有与螺纹筒7相配合使用的螺纹槽11，导温杆9的两侧均开设有限位槽12，内外螺纹盖6底部的两侧均固定连接有与限位槽12相配合使用的限位卡块13。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够使装置箱2的内部保持低氧环境，装置箱2的底部通过固定板固定连接有空气泵19，空气泵19的进气口固定连接有抽气管20，抽气管20的一端贯穿装置箱2并延伸至装置箱2的内腔。

[0017] 进一步的，为了能够在外部温度不高时通过电加热，加热槽21内腔的两侧均固定连接有滑槽板15，滑槽板15的内部滑动安装有滑块16，两个滑块16之间通过固定块固定连接有承重板17，承重板17的顶部通过固定块固定连接有与容纳槽8相配合使用的加热凹座18，加热凹座18为电磁加热，且加热凹座18设置有若干个

其中，为了能够方便导温杆9进行升降，装置箱2内部的下方开设有加热槽21，安装座3内腔的底部和加热槽21内腔的顶部均开设有与连接块10和导温杆9相配合使用的贯穿口14。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，工作人员首先将导温杆9从储存罐4的底部插入，然后将菌种和材料放入至储存罐4的内部，随后把内外螺纹盖6盖在储存罐4的顶部，并且让导温杆9从螺纹筒7的内部穿过，使其与螺纹筒7螺纹连接，随后在将储存罐4放置在安装座3的内侧，并旋转内外螺纹盖6让其与螺纹口5对接，此时储存罐4已被固定，当太阳强烈气温高时，旋转螺纹筒7通过螺纹槽11的作用使得导温杆9的顶端延伸至内外螺纹盖6的顶部，通过导温杆9良好的导热性将阳关照射的温度传入储存罐4的内部，对菌体进行加温，如果天气不好时，旋转螺纹筒7在限位卡块13的限位下，把导温杆9从内外螺纹盖6的顶部降下，使连接块10穿过贯穿口14插入加热凹座18的内部，通过加热凹座18来进行加温，而空气泵19能够将装置箱2内部的氧气一直向外排出，保持内部的无氧环境，加快菌体繁殖。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。