1. 一种产丁酸菌培养用保温箱，包括底板（1）和装置箱（2），其特征在于：所述装置箱（2）内腔的底部通过固定块固定连接有安装座（3），且安装座（3）设置有若干个，所述安装座（3）的内侧放置有储存罐（4），所述装置箱（2）的顶部开设有与储存罐（4）相配合使用的螺纹口（5），所述储存罐（4）的顶部螺纹连接有与螺纹口（5）相配合使用的内外螺纹盖（6），所述内外螺纹盖（6）的顶部通过开设开口转动连接有螺纹筒（7），所述储存罐（4）的底部开设有容纳槽（8），所述储存罐（4）内腔的底部通过开设开口滑动安装有导温杆（9），所述导温杆（9）的顶端通过螺纹筒（7）延伸至内外螺纹盖（6）的顶部，所述导温杆（9）的底端固定连接有与容纳槽（8）相配合使用的连接块（10），所述导温杆（9）表面的上部开设有与螺纹筒（7）相配合使用的螺纹槽（11），所述导温杆（9）的两侧均开设有限位槽（12），所述内外螺纹盖（6）底部的两侧均固定连接有与限位槽（12）相配合使用的限位卡块（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种产丁酸菌培养用保温箱，其特征在于：所述装置箱（2）内部的下方开设有加热槽（21），所述安装座（3）内腔的底部和加热槽（21）内腔的顶部均开设有与连接块（10）和导温杆（9）相配合使用的贯穿口（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种产丁酸菌培养用保温箱，其特征在于：所述加热槽（21）内腔的两侧均固定连接所述有滑槽板（15），所述滑槽板（15）的内部滑动安装有滑块（16），两个所述滑块（16）之间通过固定块固定连接有承重板（17）。

4. 根据权利要求1所述的一种产丁酸菌培养用保温箱，其特征在于：所述承重板（17）的顶部通过固定块固定连接有与容纳槽（8）相配合使用的加热凹座（18），且加热凹座（18）设置有若干个。

5. 根据权利要求1所述的一种产丁酸菌培养用保温箱，其特征在于：所述装置箱（2）的底部通过固定板固定连接有空气泵（19），所述空气泵（19）的进气口固定连接有抽气管（20），所述抽气管（20）的一端贯穿装置箱（2）并延伸至装置箱（2）的内腔。

6. 根据权利要求1所述的一种产丁酸菌培养用保温箱，其特征在于：所述装置箱（2）通过支架固定连接于底板（1）的顶部。