1. 一种心脏外科用术后护理装置，包括装置壳体（1）和侧撑杆（2），其特征在于：所述装置壳体（1）的两侧皆设置有侧撑杆（2），且侧撑杆（2）的一端延伸至装置壳体（1）的内部，所述装置壳体（1）顶部的两端皆螺纹连接有锁紧螺栓（11），且锁紧螺栓（11）的底端与侧撑杆（2）的表面螺纹紧固连接，所述装置体（1）的下方设置有压板（3），且压板（3）的表面设置有调节组件（4）；所述侧撑杆（2）一侧的外壁上设置有按摩组件（6），且侧撑杆（2）的底端安装有固定组件（5）。

2. 根据权利要求1所述的心脏外科用术后护理装置，其特征在于：所述压板（3）的底端开设有燕尾滑槽（32），且燕尾滑槽（32）的内部滑动连接有燕尾滑块（33），并且燕尾滑块（33）通过固定螺栓（34）与燕尾滑槽（32）的表面螺纹紧固连接，同时燕尾滑块（33）的表面安装有按压头（31）。

3. 根据权利要求1所述的心脏外科用术后护理装置，其特征在于：所述调节组件（4）包括固定连接在压板（3）的表面的按压杆（41），所述按压杆（41）的顶端贯穿装置壳体（1）并设置有螺纹齿牙（42）。

4. 根据权利要求1所述的心脏外科用术后护理装置，其特征在于：所述螺纹齿牙（42）的表面螺纹连接有限位螺母（43），所述压板（3）表面的两端皆固定有复位弹簧（44），且复位弹簧（44）的顶端与装置壳体（1）的表面固定连接。

5. 根据权利要求1所述的心脏外科用术后护理装置，其特征在于：所述固定组件（5）由固定螺杆（51）、收容槽（52）以及固定吸盘（53）构成，所述侧撑杆（2）的底部开设有收容槽（52），且收容槽（52）的内部设置有固定吸盘（53），所述收容槽（52）的上方设置有固定螺杆（51），且固定螺杆（51）的底端贯穿侧撑杆（2）并与固定吸盘（53）的表面转动连接，并且侧撑杆（2）与固定螺杆（51）相互螺纹配合。

6. 根据权利要求1所述的心脏外科用术后护理装置，其特征在于：所述按摩组件（6）包括双头电机（63）、直角转向器（64）、轴杆（65）以及按摩头（66），所述侧撑杆（2）的表面皆安装有控制开关（61），所述侧撑杆（2）一侧的外壁上镶嵌有电机盒（62），且电机盒（62）的内部固定有双头电机（63），并且双头电机（63）与控制开关（61）相互电性连接。

7. 根据权利要求6所述的心脏外科用术后护理装置，其特征在于：所述双头电机（63）的输出端皆通过联轴器安装所述直角转向器（64），且直角转向器（64）的另一端固定连接有轴杆（65），并且轴杆（65）的一端延伸至电机盒（62）的外部并固定有按摩头（66）。