一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及丁酸梭菌发酵液制备技术领域，具体为一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置。

背景技术

[0002] 丁酸梭菌作为饲料添加剂的使用，对于减少当前饲料中抗生素产品的滥用、减少药物在肉品中的残留、降低动物细菌的耐药性和保障动物健康方面有着重要的意义。在丁酸梭菌制备的过程中，首先需要将调制好的发酵培养基导入到培养器皿中，然后将发酵液倒入，通过人工手动采用搅拌杆对其进行搅拌后再将培养器皿进行密封。

[0003] 人工手动搅拌不但费时费力，而且发酵培养基和发酵液也并没有实现充分混合，同时现有的混合容器其进料口缺乏密封设施，致使其整体的密封性不足，而丁酸梭菌存在厌氧性，充分暴露在空气当中反而降低其制备效率。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，解决了传统人工手动对丁酸梭菌发酵液制备存在费时费力和搅拌容器密封性较差而导致丁酸梭菌发酵液制备效率降低的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，包括工作台，所述工作台的底部通过支架固定连接有电机，所述电机的输出轴固定连接有转动轴，所述转动轴的一端贯穿工作台并延伸至工作台的顶部，所述转动轴的表面且位于工作台的顶部固定连接有第一齿轮，所述转动轴延伸至工作台顶部的一端固定连接有混合箱，所述混合箱内腔底部的两侧均通过转动件转动连接有转动杆，所述转动杆的表面固定连接有若干个搅拌叶片，所述转动杆的一端贯穿混合箱并延伸至混合箱的底部，所述转动杆延伸至混合箱底部的一端固定连接有与第一齿轮相啮合的第二齿轮。

[0006] 优选的，所述混合箱的顶部连通有进料管，所述进料管的顶端设置有封盖，所述封盖的底部固定连接有密封橡胶垫，所述封盖的两侧均固定连接有扣板，所述进料管的两侧均固定连接有与扣板相适配的锁扣。

[0007] 优选的，所述混合箱的表面固定连接有环形滑槽板，所述环形滑槽板的内部且位于混合箱的两侧均滑动连接有滑块，所述滑块的底部固定连接有支撑柱，所述支撑柱的底部通过固定件与工作台的顶部固定连接。

[0008] 优选的，所述封盖的顶部固定连接有把手。

[0009] 优选的，所述混合箱的底部连通有出料管。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，通过在转动轴的表面设置第一齿轮，使得转动轴在带动混合箱进行转动的同时还能通过第一齿轮联动第二齿轮进行转动，通过第二齿轮的转动能够使转动杆带动若干个搅拌叶片对混合箱内部液体进行混合，通过混合箱和两组转动杆不同方向的转动，能够对混合箱内部液体进行多方位搅拌，进而加速酵培养基和发酵液的混合效率，减少搅拌时长。

[0011] （2）该丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，通过在封盖的底部设置密封橡胶垫和在封盖的两侧设置扣板，使得混合箱在使用时能够通过密封橡胶垫与进料管和扣板与锁扣的配合，使得封盖能够对进料管进行密封，进而避免酵培养基和发酵液在混合时因进料管处气密性较差，而导致丁酸梭菌会与外界空气大量接触，致使其制备效率的问题。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置的混合箱结构的剖视图；

图3为本实用新型图1中A处的局部放大图；

图4为本实用新型丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置的环形滑槽板结构的仰视图。

[0013] 图中：1、工作台；2、电机；3、转动轴；4、第一齿轮；5、混合箱；6、转动杆；7、搅拌叶片；8、第二齿轮；9、进料管；10、封盖；11、密封橡胶垫；12、扣板；13、锁扣；14、环形滑槽板；15、滑块；16、支撑柱；17、把手；18、出料管。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，包括工作台1，工作台1的底部通过支架固定连接有电机2，电机2的输出轴固定连接有转动轴3，转动轴3的一端贯穿工作台1并延伸至工作台1的顶部，转动轴3的表面且位于工作台1的顶部固定连接有第一齿轮4，转动轴3延伸至工作台1顶部的一端固定连接有混合箱5，混合箱5内腔底部的两侧均通过转动件转动连接有转动杆6，转动杆6的表面固定连接有若干个搅拌叶片7，转动杆6的一端贯穿混合箱5并延伸至混合箱5的底部，转动杆6延伸至混合箱5底部的一端固定连接有与第一齿轮4相啮合的第二齿轮8。

[0016] 进一步的，为了增强混合箱5整体的稳固性，混合箱5的表面固定连接有环形滑槽板14，环形滑槽板14的内部且位于混合箱5的两侧均滑动连接有滑块15，滑块15的底部固定连接有支撑柱16，支撑柱16的底部通过固定件与工作台1的顶部固定连接。

[0017] 进一步的，为了避免混合箱5内部的溶液因与外界空气接触，混合箱5的顶部连通有进料管9，混合箱5的底部连通有出料管18，出料管18的表面设置有阀门，进料管9的顶端设置有封盖10，为了便于工作人员拿取封盖10，封盖10的顶部固定连接有把手17，封盖10的底部固定连接有密封橡胶垫11，封盖10的两侧均固定连接有扣板12，进料管9的两侧均固定连接有与扣板12相适配的锁扣13。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，工作人员首先将酵培养基和发酵液从进料管9处倒入混合箱5的内部，随后再利用锁扣13和扣板12的配合将封盖10与进料管9进行密封配合，通过密封能够避免酵培养基和发酵液搅拌时，丁酸梭菌会有因本身存在厌氧性而与外界空气接触而降低其制备效率的问题，随后启动电机2，电机2启动后会通过输出轴带动转动轴3转动，转动轴3带动混合箱5进行转动，转动轴3带动混合箱5转动的同时还会联动第一齿轮4进行转动，第一齿轮4转动后会与第二齿轮8进行啮合，进而使得第二齿轮8带动转动杆6转动，转动杆6则带动若干个搅拌叶片7对混合箱5内部的酵培养基和发酵液进行充分混合，通过混合箱5本体的转动和两组转动杆6带动搅拌叶片7不同方向的转动搅拌能加速酵培养基和发酵液的混合效率，减少搅拌时长。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。