1. 一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）的底部通过支架固定连接有电机（2），所述电机（2）的输出轴固定连接有转动轴（3），所述转动轴（3）的一端贯穿工作台（1）并延伸至工作台（1）的顶部，所述转动轴（3）的表面且位于工作台（1）的顶部固定连接有第一齿轮（4），所述转动轴（3）延伸至工作台（1）顶部的一端固定连接有混合箱（5），所述混合箱（5）内腔底部的两侧均通过转动件转动连接有转动杆（6），所述转动杆（6）的表面固定连接有若干个搅拌叶片（7），所述转动杆（6）的一端贯穿混合箱（5）并延伸至混合箱（5）的底部，所述转动杆（6）延伸至混料箱（5）底部的一端固定连接有与第一齿轮（4）相啮合的第二齿轮（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，其特征在于：所述混合箱（5）的顶部连通有进料管（9），所述进料管（9）的顶端设置有封盖（10），所述封盖（10）的底部固定连接有密封橡胶垫（11），所述封盖（10）的两侧均固定连接有扣板（12），所述进料管（9）的两侧均固定连接有与扣板（12）相适配的锁扣（13）。

3. 根据权利要求1的一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，其特征在于：所述混料箱（5）的表面固定连接有环形滑槽板（14），所述环形滑槽板（14）的内部且位于混合箱（5）的两侧均滑动连接有滑块（15），所述滑块（15）的底部固定连接有支撑柱（16），所述支撑柱（16）的底部通过固定件与工作台（1）的顶部固定连接。

4. 根据权利要求2的一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，其特征在于：所述封盖（10）的顶部固定连接有把手（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种丁酸梭菌发酵液制备用搅拌装置，其特征在于：所述混料箱（5）的底部连通有出料管（18）。